SECAP

Akční klimatický plán pro udržitelnou energii a klima do roku 2030

pro Místní akční skupinu Slavkovské bojiště

Blažovice

OBEC BLAŽOVICE

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

MU: Dominika Tóthová, Tomáš Hrdlička, Vilém Pařil, Michal Struk, Aneta Krajíčková

VUT v Brně: Tomáš Chorazy, Michal Novotný

Nadace Partnerství: Zuzana Benešová, Martin Smetana

Anotace:

x

Klíčová slova:

klimatická změna, klimatický plán, mikroregion, meziobecní spolupráce, energetické úspory

Postup tvorby klimatického plánu:

2022-06-30

Verze 01

Obsah

Obsah	1

1.	Úvod a manažerské shrnutí	3

1.1.	Cíl	3

1.2.	Základní prameny a zdroje dat	3

1.3.	Postup tvorby klimatického plánu, harmonogram a využitá metodika	3

2.	Vymezení zkoumané oblasti	4

2.1.	Místní akční skupina	4

2.2.	Blažovice	5

2.2.1.	Návaznost SECAP na strategické dokumenty	7

3.	Analytická část	8

3.1.	Nemovitosti a zastavěné území	8

3.1.1.	Budovy v majetku obce	8

3.1.2.	Terciární (neobecní budovy)	8

3.1.3.	Obytné budovy	8

3.1.4.	Veřejné osvětlení	8

3.2.	Ekonomické aktivity na území obce a podnikatelský sektor	8

3.2.1.	Struktura soukromého sektoru	8

3.2.2.	Struktura veřejného sektoru	9

3.3.	Rozpočet obce	9

3.3.1.	Hospodaření s budovami	9

3.3.2.	Hospodaření s energiemi	9

3.4.	Doprava	9

3.4.1.	Dopravní prostředky v majetku obce	9

3.4.2.	Soukromá a komerční doprava – sčítání dopravy 2016 a 2020/2021	9

3.5.	Cirkulární ekonomika a odpadové hospodářství	9

3.5.1.	Nakládání s pevnými odpady	9

3.6.	Hospodaření s vodou	11

3.6.1.	Lokality s významným výskytem dešťových vod	13

3.7.	SWOT	25

3.8.	Výchozí emisní bilance (BEI):	25

3.8.1.	Výchozí rok bilance	25

3.8.2.	Počet obyvatel ve výchozím roce bilance	25

3.8.3.	Emisní faktor (standardní nebo LCA)	25

3.8.4.	Jednotka emisního reportingu (CO2 nebo CO2-ekvivalent)	25

3.8.5.	Odpovědný útvar (hlavní kontakt)	25

3.8.6.	Detailní výsledky BEI z hlediska konečné spotřeby energie a emisí skleníkových plynů	25

4.	Souhrn a komparace	25

5.	Strategie pro Blažovice	26

5.1.	Strategie	26

5.1.1.	Vize	26

5.1.2.	Mitigační a adaptační závazky	26

5.2.	Vytvořené či přidělené koordinační a organizační struktury	26

5.2.1.	Vyčleněné personální kapacity	26

5.2.2.	Zapojení stakeholderů a občanů	26

5.2.3.	Celkový rozpočet implementace a finanční zdroje	26

5.2.4.	Proces implementace a monitoringu	26

5.2.5.	Hodnocení adaptačních možností	26

5.2.6.	Strategie pro případ extrémních klimatických událostí	26

5.3.	Hodnocení rizik a zranitelnosti (RVA)	26

5.3.1.	Očekávané meteorologické a klimatické události relevantní pro místní autority či region	26

5.3.2.	Zranitelnosti relevantní pro místní autority či region	26

5.3.3.	Očekávané klimatické dopady na místní autority či region	26

5.3.4.	Lidé a majetek ohrožení dopady změny klimatu	26

5.4.	Mitigační aktivity a opatření po celou dobu platnosti akčního plánu.	26

5.5.	Adaptační aktivity a opaření po celou dobu platnosti akčního plánu.	26

Závěr	26

Seznam literatury a použitých pramenů	27

Seznam tabulek	27

Seznam obrázků (včetně grafů)	27

Seznam zkratek	27

Seznam příloh	27

Úvod a manažerské shrnutí

Cíl

Cílem je vznik Akčního klimatického plánu pro udržitelnou energii a klima pro sedm obcí – Hrušky, Mokrá-Horákov, Kobylnice, Vážany nad Litavou, Blažovice, Pozořice, na území MAS Slavkovské bojiště. Akční plán je předpokladem realizace konkrétních opatření ke snížení emisí skleníkových plynů, dosažení vyšší úrovně využívání a recyklace zdrojů včetně odpadů směřujících k dosažení cirkulární ekonomiky a k zavedení dlouhodobě udržitelného hospodaření se zemědělským půdním fondem, které je předpokladem přirozených obnovovacích funkcí krajiny, jež mají pozitivní vliv na klimatické procesy či na prevenci opatření, která vedou k nápravám škod klimatickou změnou způsobených, a to v oblasti MAS Slavkovské Bojiště.

Celý SECAP je zpracován na základě publikace Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate (Jak vytvořit akční plán pro udržitelnou energii) – dostupné na www stánkách MŽP

Základní prameny a zdroje dat

Z hlediska zdrojů finančních informací využitelných k následující analýze je nutné zmínit zavedení a zpřístupnění sledování veřejných výdajů ve všech úrovních veřejného sektoru od roku 2000 prostřednictvím webové aplikace Ministerstva financí zvané ARISweb (ARISweb, 2009), která obsahuje data o hospodaření veřejného sektoru v letech 2000 až 2009. Tato databáze byla následně nahrazena aplikací ÚFIS (ÚFIS, 2012) a obsahující data z let 2010 až 2012 a konečným krokem bylo vytvoření webového rozhraní Monitoru státní pokladny (Monitor státní pokladny, 2021), který obsahuje data od roku 2010 a je aktualizována využíván až do současnosti. Tyto zdroje tedy představují výchozí datovou bázi potřebnou pro následující analýzu výdajů obcí relevantní pro klimatický plán. Metodicky je následující analýza obdobně jako výše uvedené databáze založena na Vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., respektive 412/2021 Sb. (od 1. 1. 2021) o rozpočtové skladbě, která umožňuje detailnější vhled do části veřejných financí směřujících obcím. Na lokální úrovni je zachováno rozlišení na obce jako základní stavební kameny veřejné samosprávy.

Postup tvorby klimatického plánu, harmonogram a využitá metodika

První fáze – bude zahrnovat následující činností v rámci realizace Předmětu plnění:

- Popis a analýza stávajícího stavu řešeného území (skladba území a krajiny – lesy, orná půda, zastavěné území; problematika dopravy – intenzita, elektromobilita; energetická náročnost a zdroje znečištění – průmysl, domácnosti a podnikání, veřejný sektor),

- Provedení SWOT analýzy,

- Konzultace potřebné k dopracování akčního plánu,

- Určení zdrojů podkladů pro sestavení výchozí emisní bilance a hodnocení rizik a zranitelnosti,

- Práce s veřejností na základě ujednání z kontrolních dnů dle aktuálního stavu řešení studie a požadavků Objednatele (max. 2 akce za danou fázi), případné vydání propagačních materiálů.

(dále jen „První fáze“)

Druhá fáze – bude zahrnovat následující činnosti v rámci realizace Předmětu plnění:

- Návrh konkrétních mitigačních opatření a zdrojů jejich financování,

- Návrh konkrétních adaptačních opatření a zdrojů jejich financování,

- Projednání konceptu Strategie pro každé z řešených území (tj. území jednotlivých obcí),

- Práce s veřejností (představení navržených opatření pro každé z řešených území – tj. území jednotlivých obcí) na základě ujednání z kontrolních dnů dle aktuálního stavu řešení studie a požadavků zadavatele (max. 2 akce za danou fázi).

(dále jen „Druhá fáze“)

Třetí fáze – bude zahrnovat všechny ostatní činnosti v rámci realizace Předmětu plnění, které nejsou zahrnuty v První fázi či v Druhé fázi, a to zejména:

- Dokončení Strategie, příprava mapových a tabulkových výstupů,

- Odsouhlasení Strategie s Objednatelem resp. jednotlivými obcemi,

- Práce s veřejností (představení Strategie pro každé z řešených území – tj. území jednotlivých obcí) na základě ujednání z kontrolních dnů dle aktuálního stavu řešení studie a požadavků zadavatele (max. 2 akce za danou fázi).

(dále jen „Třetí fáze“)

Vymezení zkoumané oblasti

Místní akční skupina

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště je otevřeným partnerstvím obcí, podnikatelů, spolků a aktivních občanů. Je tvořena 45 obcemi a na jejím území s rozlohou 383,18 km2 žilo ke konci roku 2019 celkem 68 285 obyvatel. Na jejím území působí 8 svazků obcí. Nachází se na území Jihomoravského kraje (Obrázek 1). Společnou pro celou oblast je historická událost, Bitva u Slavkova 1805, která poznamenala generace z pohledu materiálního, společenského i kulturního. V současnosti jsou na tuto událost navázány aktivity cestovního ruchu. (SCLLD 2021-2027)

https://slavkovskebojiste.cz/wp-content/uploads/2021/10/Koncep%C4%8Dn%C3%AD-%C4%8D%C3%A1st-SCLLD-MAS-Slavkovsk%C3%A9-boji%C5%A1t%C4%9B-v2.pdf

Dopravní obslužnost je MAS Slavkovské bojiště je na dobré úrovni, především propojenost s městem Brnem. Stejně tak technická infrastruktura je velmi dobrá, přičemž všechny obce mají kanalizaci, veřejný vodovod a plyn. 17 z obcí MAS má sběrný dvůr, třídění probíhá ve všech obcích, otázkou je však dostatečná kapacita kontejnerů.

Největším vodním tokem v oblasti je řeka Litava, jejími významnými přítoky jsou: vodní tok Říčka, Milešovický potok, Hranečnický potok, Žlebový potok, Rakovec a přes území protéká potok Dunávka, který se do Litavy vlévá v obci Blučina mimo oblast MAS. Vodních ploch v území není velké množství a celkově zabírají 360,1 ha, což odpovídá necelému 1 % z rozlohy MAS.

Charakter krajiny je především zemědělský s příměstskými prvky. Průměrná nadmořská výška osciluje mezi 250-350 m n. m. Orná půda zabírá více než 65 % rozlohy oblasti MAS, les je na 16 % území.  Trvalých travních porostů je zde minimum a rozkládají se pouze na 1 % půdy obdobně jako ovocné sady nebo vinice. Pro území je typická zemědělská krajina s úrodnou půdou, dostatečným slunečním svitem, ale ve srovnání s Českou republikou, s nízkým úhrnem srážek. Zemědělská produkce ovlivňuje kvalitu životního prostředí i okolní krajinu: degradace půdy a eroze, kvalita povrchových a podzemních vod, ve kterých se nachází hnojiva a další chemické látky. Kromě zemědělství je znatelný vliv i silniční dopravy cementárny Mokrá v obci Sivice. (SCLLD 2014-2020).

https://slavkovskebojiste.cz/wp-content/uploads/2021/10/Koncep%C4%8Dn%C3%AD-%C4%8D%C3%A1st-SCLLD-MAS-Slavkovsk%C3%A9-boji%C5%A1t%C4%9B-v2.pdf

Obrázek 1: Mapa zájmového území MAS Slavkovské bojiště

Zdroj: SKVMR (2014-2020) https://slavkovskebojiste.cz/wp-content/uploads/2018/01/422-sclld-mas-slavkovske-bojiste-ac.pdf

Do SECAP se zapojilo 7 obcí: Blažovice, Hrušky, Kobylnice, Mokrá-Horákov, Moutnice, Pozořice a Vážany nad Litavou.

Blažovice

Blažovice jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Nacházejí se na severovýchodním okraji Dyjsko-svrateckého úvalu, v areálu Slavkovského bojiště. Obec leží ve zvlněné polní krajině ukloněné převážně k západu (Obrázek 2).

Obrázek 2: Mapa zájmového území obce Blažovice

Základní charakteristiky obce Blažovice jsou představeny v Tabulka 1. Z demografického pohledu má obec rostoucí počet obyvatel, s konstantně klesajícím indexem stáří, 63 % obyvatel je ekonomicky aktivních. Významným zaměstnavatelem v obci je zemědělský podnik Bongaro, a. s., který je největším zemědělským podnikem v okrese Brno-venkov. Obhospodařuje 4138 ha zemědělské půdy, ze které pouze 100 ha představuje trvalé travní porosty. S tímto je spojená problematika absence lesních ploch a zadržování vody v krajině. Zemědělská výroba je také spojená se zvýšeným provozem zemědělské techniky, přetíženými vozidly pohybujícími se v obci a občasným znečištěním komunikací.  Zemědělská výroba je lokalizována v těsné blízkosti obytných ploch.

Obec má dobrou dopravní dostupnost, a to jak z pohledu osobní, tak i veřejné dopravy. V těsné blízkosti vede dopravní tah D1, který však neruší a nezpůsobuje negativní dopady. V obci se nachází vlaková zastávka, která je součástí železniční trati 300 Brno-Přerov, jejíž rekonstrukce je plánovaná v období 2022-2028. Většina místních komunikací je vyhovující. V obci chybí parkovací místa a zázemí pro obecní techniku.

Zásobování pitnou vodou a nakládání s odpadními vodami zajišťuje Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, obec je napojená na společný vodovod Šlapanice. Obec je plně plynofikována. Systém nakládání s odpady je stabilizovaný, černé skládky se nevyskytují, v obci jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Občasným problémem jsou psí výkaly na veřejném prostranství.

Tabulka 1: Základní charakteristiky obce Blažovice

| Lokalita |  |
| --- | --- |
| Status | Obec |
| LAU (obec) | CZ0643 582841 |
| Kraj (NUTS 3) | Jihomoravský (CZ064) |
| Okres (LAU 1) | Brno-venkov (CZ0643) |
| Obec s rozšířenou působností | Šlapanice |
| Katastrální výměra | 5,94 km² |
| Zeměpisné souřadnice | 49°9′57″ s. š., 16°47′10″ v. d. |
| Základní údaje |  |
| Počet obyvatel | 1 208 (k 1. 1. 2022) |
| Počet domů | 361 (2021) |
| PSČ | 664 08 |
| Adresa obecního úřadu | Nádražní 242 664 08 Blažovice |
| Starosta | Petr Pleva |
| Oficiální web | www.blazovice.eu |

Návaznost SECAP na strategické dokumenty

Akční plán udržitelné energetiky a adaptace obcí na klimatickou změnu (SECAP) je v souladu se strategickými dokumenty:

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slavkovské bojiště pro období 2021-2027, především:

Specifický cíl 6: Zlepšit prostředí pro život a posílit péči o krajinu

Specifický cíl 7: Podpořit strategické plánování na lokální úrovni

https://slavkovskebojiste.cz/wp-content/uploads/2021/10/Koncep%C4%8Dn%C3%AD-%C4%8D%C3%A1st-SCLLD-MAS-Slavkovsk%C3%A9-boji%C5%A1t%C4%9B-v2.pdf

Program rozvoje obce Blažovice na období 2020-2026, především

cíl 2: Obnova, ochrana a využití krajiny

(http://www.blazovice.eu/assets/File.ashx?id_org=557&id_dokumenty=8156)

Analytická část

Nemovitosti a zastavěné území

Tabulka 2: Využití půdy

| Obec | Celková výměra (ha) | Zemědělská půda (ha) | Orná půda (ha) | Zahrady (ha) | Ovocné sady (ha) | Travalé lesní porosty (ha) | Nezemědělská půda (ha) | Lesní pozemky (ha) | Vodní plochy (ha) | Zastavěné plochy (ha) | Ostatní plochy (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blažovice | 594 | 524 | 485 | 22 | 10 | 7 | 70 | 2 | 3 | 17 | 48 |

Tabulka 3: Způsob využití zastavěné plochy

| způsob využití | rozloha (ha) | rozloha (%) |
| --- | --- | --- |
| církevní stavby | 363 | 0,36% |
| doprava a infrastruktura | 710 | 0,70% |
| hospodářské budovy | 11 587 | 11,45% |
| občanská vybavenost | 1 248 | 1,23% |
| ostatní budovy | 422 | 0,42% |
| průmyslové budovy | 584 | 0,58% |
| rezidenční budovy | 84 711 | 83,72% |
| sklady | 1 563 | 1,54% |
| celkem | 101 188 | 100,00% |

Budovy v majetku obce

Terciární (neobecní budovy)

Obytné budovy

Veřejné osvětlení

Ekonomické aktivity na území obce a podnikatelský sektor

Struktura soukromého sektoru

Tabulka 4: Podniky se zaměstnanci

| Ekonomická činnost | 01) 1- 5 zaměstnanců | 02) 6 - 9 zaměstnanců | 03) 10 - 19 zaměstnanců | 07) 100 - 199 zaměstnanců | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny | 1 |  |  |  | 1 |
| Maloobchod, kromě motorových vozidel |  |  | 1 |  | 1 |
| Pozemní a potrubní doprava |  | 2 |  |  | 2 |
| Specializované stavební činnosti | 2 |  |  |  | 2 |
| Velkoobchod, kromě motorových vozidel | 1 |  |  |  | 1 |
| Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení | 1 |  | 1 |  | 2 |
| Výstavba budov | 2 | 1 |  |  | 3 |
| nezjištěno | 1 |  |  | 1 | 2 |
| Celkem | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 |

Tabulka 5: Neziskové organizace

| Ekonomická činnost | 01) 1 - 5 zaměstnanců | 10) Neuvedeno | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů | 1 | 7 | 8 |
| Sportovní, zábavní a rekreační činnosti |  | 5 | 5 |
| Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení |  | 1 | 1 |
| nezjištěno |  | 1 | 1 |
| Celkem | 1 | 14 | 15 |

Struktura veřejného sektoru

Tabulka 6: Struktura veřejného sektoru

| Ekonomická činnost | 02) 6 - 9 zaměstnanců | 05) 25 - 49 zaměstnanců | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |  | 1 |
| Vzdělávání |  | 1 | 1 |
| Celkem | 1 | 1 | 2 |

Rozpočet obce

Hospodaření s budovami

Hospodaření s energiemi

Doprava

Dopravní prostředky v majetku obce

Tabulka 7: Doprava

| DOPRAVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet autobusových zastávek |  |  | 2 |
| Počet železničních zastávek |  |  | 1 |
| Počet automobilů v obecním majetku |  | Užitkové vozy: | 3 |
|  |  | Osobní automobil/ mikrobus: |  |
| Počet automobilů v soukromém majetku využívaných k obecním účelům |  |  |  |
| Mobilní služby zajišťované obcí (např. senior taxi, školní autobus apod.) - popis |  |  |  |

Soukromá a komerční doprava – sčítání dopravy 2016 a 2020/2021

Census 2016

Cirkulární ekonomika a odpadové hospodářství

Přehled produkce odpadů a míry třídění, obce Blažovice, Kobylnice, Hrušky, Mokrá-Horákov, Moutnice, Pozořice a Vážany nad Litavou za období 2017–2021

Tabulka 8:Základní statistiky zkoumané skupiny obcí

|  | Počet obyvatel (průměr 2017–2021) | Zastavěná plocha (ha) | Hustota obyvatel na km2 zastavěné plochy |
| --- | --- | --- | --- |
| Blažovice | 1 223 | 17,0 | 7 202 |
| Kobylnice | 1 151 | 12,5 | 9 213 |
| Mokrá-Horákov | 2 763 | 20,0 | 13 824 |
| Moutnice | 1 175 | 16,8 | 7 000 |
| Pozořice | 2 298 | 27,2 | 8 459 |
| Hrušky | 769 | 12,8 | 6 022 |
| Vážany nad Litavou | 728 | 12,8 | 5 706 |

Velikostně se obce pohybují od 700 do 2800 obyvatel, co značí až čtyřnásobný rozdíl ve velikosti. Zastavěná plocha, resp. plocha kde bydlí obyvatelstvo a kde se následně tvoří i převážná většina komunálního odpadu se u těchto obcí pohybuje mezi 12 až 27 ha, co představuje více než dvojnásobný rozdíl ve velikosti. Od těchto veličin se pak odvíjí i hustota zalidnění vůči zastavěné ploše, které je v rozmezí 5700 až 13800 obyvatel na zastavěný km2, co značí opět více než dvojnásobný rozdíl.

Nakládání s pevnými odpady

Obec Blažovice dodala soubor dokumentů pro jednotlivé roky s podrobným uvedením množství odpadů vysbíraných v minulém roce spolu s porovnáním s předchozím obdobím a detailní přiřazení nákladů k jednotlivým evidovaným odpadním frakcím. Obec třídí standardní odpadní frakce (papír, plast, sklo, bioodpad) a navíc vykazuje kovy, cihly a suť. Dále obec eviduje další, množstevně nevýznamné frakce nebezpečný odpad, jedlé oleje a textil.

Množství produkovaných hlavních odpadních frakcí se pohybuje meziročně v rozsahu necelých 500 tun, z čeho jak SKO, tak i bio tvoří přes 200 tun ročně. Vývoj míry třídění v případě zahrnutí bioodpadu má hodnoty necelých 60 % a bez zahrnutí bioodpadu je to kolem 20 %. Třídění odpadu vč. bio je v rámci porovnávané skupiny u obce Blažovice vysoce nadprůměrné, a naopak míra třídění bez zahrnutí bio je oproti dalším obcím podprůměrná. Pozitivním trendem je mírně klesající množství SKO, naopak postupně rostoucí množství standardně tříděných frakcí a dlouhodobě vysoce nadprůměrné množství bio, kterého je srovnatelné množství s SKO.

Obrázek 3: Množství komunálních odpadů produkovaných v Blažovicích

Obrázek 4:Množství komunálních odpadů produkovaných v Blažovicích

Po přepočítání množství vyprodukovaných odpadů na osobu se celkové množství pohybuje po celou dobu na úrovni kolem 400 kg s rozdělením kolem 180 kg SKO a bio a zbývajících 40–50 kg tvoří společně plast, papír a sklo. Bioodpad tvoří v Blažovicích zásadní část tříděného odpadu

Obrázek 5: Množství komunálních odpadů produkovaných v Blažovicích na osobu

Hospodaření s vodou

Předmětem odborného posouzení je návrh opatření pro udržitelnou energii v obci Blažovice. Cílem je vytvořit vyhodnocení a doporučení opatření v oblasti energií v rámci hospodaření s dešťovou a odpadní vodou. Návrh opatření bere v potaz typické městské objekty, které obec spravuje, na parametry sítě zásobování vodou a kanalizační síť, na parametry čistírny odpadních vod odpovídající velikostí a technologií. V následující části bude zpracována případová studie pro návrh hospodaření s dešťovou a odpadní vodou v rámci infrastruktury vybraného města.

Geologické poměry

Z geomorfologického hlediska náleží příslušná oblast zájmu Západokarpatské provincii. Obec Blažovice se rozkládá uvnitř Šlapanické pahorkatiny, která je tvořena neogenními usazeninami a výstupy brněnského plutonu, kulmu a jury je současně severovýchodní částí Pracké pahorkatiny, geomorfologického podcelku Dyjsko-svrateckého úvalu. Toto je zobrazeno v Obrázek 3.

Obrázek 6: Mapa geologických poměrů obce Blažovice

Mapa potencionálního vsaku

Obec Blažovice se podle mapy potencionálního vsaku nachází ve sprašových oblastech hodnocené mírou vsakování jako nízké až velmi nízké. Mapa je uvedena na Obrázek 4. Tato mapa slouží pouze jako informativní pomůcka pro hodnocení vsakování z hlediska geologického a hydrogeologického prostředí. Mapa potencionálního vsaku nemůže nahradit realizaci hydrogeologického průzkumu pro vsakování srážkových vod.

Obrázek 7: Mapa potenciálního vsaku obce Blažovice

Lokality s významným výskytem dešťových vod

Základem HDV v obci Blažovice je posouzení stávajícího konvenčního odvodnění města. Před posouzením výhledového stavu byl učiněn návrh decentralizovaného odvodnění tam, kde je to možně. Primárně se jedná o pozemky a objekty ve vlastnictví obce Blažovice.

V rámci projektu bylo lokalizováno několik lokalit s významným výskytem dešťových a odpadních vod. Tyto lokality budou posouzeny a následně navrženy opatření ke snížení odtoku dešťových vod do jednotné stokové sítě a hospodaření s odpadními vodami v rámci budov. Výsledkem je studie, která umožňuje uživateli stokové sítě, tedy obci Blažovice, volit způsoby, jak řešit nedostatky na stávajícím odvodnění obce a snížit energetickou a finanční náročnost obce.

Popis stávajícího odkanalizování města

V obci Blažovice se nenachází žádný významný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby. V obci se nachází několik zařízení, podniků a provozoven, které mohou mít vliv na produkci odpadních vod:

ZŠ a MŠ Blažovice – školství;

BONAGRO a.s. – zemědělské produkty, živočišná výroba (samostatná likvidace odpadních vod);

BESPLAST s.r.o. – výroba zařízení pro kabelová vedení;

ČD Cargo a.s. – železnice [5].

V obci Blažovice byla v letech 2009–2010 vybudovaná gravitační splašková kanalizace, kterou jsou odpadní vody odváděny do západní části obce, kde jsou zaústěny do kanalizačního sběrače. Tímto kanalizačním sběračem kolem vodního toku Romza jsou odpadní vody odváděny do vzdálenosti asi 1,5 km západně, kde jsou zaústěny do kanalizační sítě obce Jiříkovice. Dále jsou odváděny navazující kanalizační sítí do stávajícího sběrače FII-1 Líšeň – Tuřany, který ústí do čerpací stanice v Ponětovicích. Z čerpací stanice Ponětovice jsou odpaní vody čerpány pomocí dvou výtlačných potrubí do kanalizační sítě města Brna a následně odváděny na městkou ČOV Brno v Modřicích [5].

Na ČS Ponětovice jsou přiváděny odpadní vody z města Šlapanice a její místní části Bedřichovice, a dále z obcí Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice, Kovalovice, Mokrá-Horákov, Podolí, Ponětovice, Pozořice, Prace, Sivice, Tvarožná, Velatice, Viničné Šumice a z městské části Brno – Líšeň, které náleží do povodí vodního toku Říčka [5].

K čištění odpadních vod dochází na městské ČOV Brno. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s nitrifikačním a denitrifikačním stupněm a odstraňováním fosforu simultánním srážením. Projektovaná a maximální kapacita ČOV je 515 000 EO. Recipientem pro vyčištěné odpadní vody je vodní tok řeka Svratka. Provozovatelem kanalizace je Vodárenská akciová společnost a.s. [5]

Tabulka 9: Základní údaje o odkanalizování obce Blažovice

Kulturní dům

Tabulka 10: Charakteristika kulturního domu

| Název | Kulturní dům |  |
| --- | --- | --- |
| Označení lokality v situaci | A1 |  |
| Účel nemovitosti | Kulturní dům, část budovy vyhrazena jako OÚ, část budovy jako byt (mateřské centrum), budova je propojena s MŠ č.p. 271 |  |
| Plánované rekonstrukce | V průběhu 5 let nové topení a zateplení budovy |  |
| Hospodaření s dešťovou vodou | ne |  |
| Druh hospodaření s dešťovou vodou | - |  |
| Významná produkce šedých vod | ano |  |
| Počet sanitárních předmětů | WC | 9 |
|  | Umyvadla | 9 |
|  | Sprchy | 3 |
| Napojení nemovitosti do kanalizace | ano |  |
| Popis stávajícího stavu nemovitosti | Kulturní dům č.p. 165 je odkanalizován do jednotné stoky. Nemovitost má valbovou střechu a dešťové vody jsou vedeny vně domu do jednotné stoky. Dešťové vody ze silnic a parkovišť jsou svedeny dešťovými vpusti do jednotné stoky. |  |
| Popis stávajících ploch v okolí nemovitosti | Před nemovitostí se nachází 8 parkovacích míst, které jsou vydlážděny betonovou dlažbou. Za nemovitostí se nachází zatravněné dětské hřiště. V blízkosti řešeného objektu vede trasa podzemního vedení kanalizace, vodovodu a plynovodu. |  |
| Popis návrhu technického řešení |  |  |

Lokalita řešeného objektu

Řešený objekt se nachází na parcele katastru nemovitostí č. 421/1 v katastrálním území Blažovice (605573) ve vlastnictví Obec Blažovice, číslo LV 10001.

Obrázek 8: Situace lokality A1

Obrázek 9: Výřez z katastrální mapy, pozemek parcelní č. 421/1

Mateřská škola

Tabulka 11: Charakteristika mateřské školy

| Název | Mateřská škola |  |
| --- | --- | --- |
| Označení lokality v situaci | A2 |  |
| Účel nemovitosti | Mateřská škola, budova je propojena s KD č.p. 165 |  |
| Plánované rekonstrukce | Rozšíření školní kuchyně a jídelny |  |
| Hospodaření s dešťovou vodou | ano |  |
| Druh hospodaření s dešťovou vodou | Akumulační nádrž o objemu 8,3 m3 s přepadem do vsakování |  |
| Významná produkce šedých vod | ano |  |
| Počet sanitárních předmětů | WC | - |
|  | Umyvadla | - |
|  | Sprchy | 4 |
| Napojení nemovitosti do kanalizace | ano |  |
| Popis stávajícího stavu nemovitosti | Mateřská škola č.p. 271 je odkanalizována do jednotné stoky. Nemovitost má sedlovou střechu a dešťové vody jsou vedeny vně domu do jednotné stoky. Dešťové vody ze silnic a parkovišť jsou svedeny dešťovými vpusti do jednotné stoky. |  |
| Popis stávajících ploch v okolí nemovitosti | Za nemovitostí se nachází zatravněné dětské hřiště. V blízkosti řešeného objektu vede trasa podzemního vedení kanalizace, vodovodu a plynovodu. |  |
| Popis návrhu technického řešení |  |  |

Lokalita řešeného objektu

Řešený objekt se nachází na parcele katastru nemovitostí č. 421/2 v katastrálním území Blažovice (605573) ve vlastnictví Obec Blažovice, číslo LV 10001.

Obrázek 10: Situace lokality A2

Obrázek 11: Výřez z katastrální mapy, pozemek parcelní č. 421/2

Základní škola

Tabulka 12: Charakteristika základní školy

| Název | Základní škola |  |
| --- | --- | --- |
| Označení lokality v situaci | A3 |  |
| Účel nemovitosti | Základní škola |  |
| Plánované rekonstrukce | V průběhu 3 let rozšíření kapacity |  |
| Hospodaření s dešťovou vodou | ne |  |
| Druh hospodaření s dešťovou vodou | - |  |
| Významná produkce šedých vod | ne |  |
| Počet sanitárních předmětů | WC | - |
|  | Umyvadla | - |
|  | Sprchy | - |
| Napojení nemovitosti do kanalizace | ano |  |
| Popis stávajícího stavu nemovitosti | Základní škola č.p. 7 je odkanalizována do jednotné stoky. Nemovitost má sedlovou střechu a dešťové vody jsou vedeny vně domu do jednotné stoky. |  |
| Popis stávajících ploch v okolí nemovitosti | Za nemovitostí se nachází vydlážděné dětské hřiště. V blízkosti řešeného objektu vede trasa podzemního vedení kanalizace, vodovodu a plynovodu. |  |
| Popis návrhu technického řešení |  |  |

Lokalita řešeného objektu

Řešený objekt se nachází na parcele katastru nemovitostí č. 269 v katastrálním území Blažovice (605573) ve vlastnictví Obec Blažovice, číslo LV 10001.

Obrázek 12: Situace lokality A3

Obrázek 13: Výřez z katastrální mapy, pozemek parcelní č. 269

Obchod

Tabulka 13: Charakteristika obchodu

| Název | Obchod |  |
| --- | --- | --- |
| Označení lokality v situaci | A4 |  |
| Účel nemovitosti | Obchod a spolkovna |  |
| Plánované rekonstrukce | - |  |
| Hospodaření s dešťovou vodou | ano |  |
| Druh hospodaření s dešťovou vodou | Vsakovací dlažba před nemovitostí |  |
| Významná produkce šedých vod | ne |  |
| Počet sanitárních předmětů | WC | - |
|  | Umyvadla | - |
|  | Sprchy | - |
| Napojení nemovitosti do kanalizace | ano |  |
| Popis stávajícího stavu nemovitosti | Obchod č.p. 135 je odkanalizován do jednotné stoky. Nemovitost má sedlovou střechu a dešťové vody jsou vedeny vně domu do jednotné stoky. Dešťové vody z parkoviště jsou infiltrovány propustnou dlažbou do podzemí. |  |
| Popis stávajících ploch v okolí nemovitosti | V okolí nemovitosti se nachází zatravněné plochy. V blízkosti řešeného objektu vede trasa podzemního vedení kanalizace, vodovodu a plynovodu. |  |
| Popis návrhu technického řešení |  |  |

Lokalita řešeného objektu

Řešený objekt se nachází na parcele katastru nemovitostí č. 274 v katastrálním území Blažovice (605573) ve vlastnictví Obec Blažovice, číslo LV 10001.

Obrázek 14: Situace lokality A4

Obrázek 15: Výřez z katastrální mapy, pozemek parcelní č. 274

Hasičská zbrojnice

Tabulka 14: Charakteristika zbrojnice

| Název | Hasičská zbrojnice |  |
| --- | --- | --- |
| Označení lokality v situaci | A5 |  |
| Účel nemovitosti | Hasičská zbrojnice |  |
| Plánované rekonstrukce | V průběhu 10 let úprava půdních prostor |  |
| Hospodaření s dešťovou vodou | ano |  |
| Druh hospodaření s dešťovou vodou | Akumulační nádrž o objemu 24 m3 s přepadem do kanalizace |  |
| Významná produkce šedých vod | ne |  |
| Počet sanitárních předmětů | WC | - |
|  | Umyvadla | - |
|  | Sprchy | - |
| Napojení nemovitosti do kanalizace | ano |  |
| Popis stávajícího stavu nemovitosti | Hasičská zbrojnice č.p. 242 je odkanalizována do jednotné stoky. Nemovitost má valbovou střechu a dešťové vody jsou vedeny vně domu do jednotné stoky. Dešťové vody ze silnic a parkovišť jsou svedeny dešťovými vpusti do jednotné stoky. |  |
| Popis stávajících ploch v okolí nemovitosti | Za nemovitostí se nachází zatravněné plochy. V blízkosti řešeného objektu vede trasa podzemního vedení kanalizace, vodovodu a plynovodu. |  |
| Popis návrhu technického řešení |  |  |

Lokalita řešeného objektu

Řešený objekt se nachází na parcele katastru nemovitostí č. 260 v katastrálním území Blažovice (605573) ve vlastnictví Obec Blažovice, číslo LV 10001.

Obrázek 16: Situace lokality A5

Obrázek 17: Výřez z katastrální mapy, pozemek parcelní č. 260

SWOT

Tabulka 15: SWOT analýza obce

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| Voda | Voda |
| V některých nemovitostech se již hospodaří s dešťovou vodou. | Obec se nachází ve sprašových oblastech. |
|  | V obci se nenachází dešťová kanalizace. |
|  | Obec odvádí splaškovou kanalizaci na centrální ČOV Brno – Modřice a opatření se tedy projeví „v jiném regionu“. |
| Odpady | Odpady |
| stabilizovaný systém nakládání s odpady | nízká míra třídění odpadu |
| svoz SKO co 14 dní stačí | sklo se třídí jenom na jednom místě (?) |
| hodně bioodpadu |  |
| svoz bioodpadu dle potřeby |  |
| Ostatní | Ostatní |
|  | nízký podíl lesních ploch |
|  | zadržování vody v krajině |
|  | lokalizace zemědělské výroby v těsné blízkosti domů |
|  | chybějící zázemí pro obecní techniku a parkovací místa |
| Příležitosti | Hrozby |
| Voda | Voda |
| V obci je potenciál na výměnu nepropustných povrchů. |  |
| Odpady | Odpady |
| optimalizace počtu hnízd na třídění | celkové množství odpadu neklesá |
| nízký poplatek za OH s možností úpravy |  |
| hodně tříděných složek odpadu |  |
| prostor pro další nárůst třídění odpadu |  |
| potenciál v zavedení pobídek do OH |  |
| Ostatní | Ostatní |
| rekonstrukce železnice |  |

Výchozí emisní bilance (BEI):

Výchozí rok bilance

Počet obyvatel ve výchozím roce bilance

Emisní faktor (standardní nebo LCA)

Jednotka emisního reportingu (CO2 nebo CO2-ekvivalent)

Odpovědný útvar (hlavní kontakt)

Detailní výsledky BEI z hlediska konečné spotřeby energie a emisí skleníkových plynů

Souhrn a komparace

Strategie pro Blažovice

Strategie

Vize

Mitigační a adaptační závazky

Vytvořené či přidělené koordinační a organizační struktury

Vyčleněné personální kapacity

Zapojení stakeholderů a občanů

Celkový rozpočet implementace a finanční zdroje

Proces implementace a monitoringu

Hodnocení adaptačních možností

Strategie pro případ extrémních klimatických událostí

Hodnocení rizik a zranitelnosti (RVA)

Očekávané meteorologické a klimatické události relevantní pro místní autority či region

Zranitelnosti relevantní pro místní autority či region

Očekávané klimatické dopady na místní autority či region

Lidé a majetek ohrožení dopady změny klimatu

Mitigační aktivity a opatření po celou dobu platnosti akčního plánu.

Adaptační aktivity a opaření po celou dobu platnosti akčního plánu.

Závěr

Seznam literatury a použitých pramenů

Seznam tabulek

Seznam obrázků (včetně grafů)

Seznam zkratek

Seznam příloh