SECAP

Akční klimatický plán pro udržitelnou energii a klima do roku 2030

pro Místní akční skupinu Slavkovské bojiště

Hrušky

OBEC HRUŠKY

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

MU: Dominika Tóthová, Tomáš Hrdlička, Vilém Pařil, Michal Struk, Aneta Krajíčková

VUT v Brně: Tomáš Chorazy, Michal Novotný

Nadace Partnerství: Zuzana Benešová, Martin Smetana

Anotace:

x

Klíčová slova:

klimatická změna, klimatický plán, mikroregion, meziobecní spolupráce, energetické úspory

Postup tvorby klimatického plánu:

2022-06-30

Verze 01

Obsah

Obsah	1

1.	Úvod a manažerské shrnutí	3

1.1.	Cíl	3

1.2.	Základní prameny a zdroje dat	3

1.3.	Postup tvorby klimatického plánu, harmonogram a využitá metodika	3

2.	Vymezení zkoumané oblasti	4

2.1.	Místní akční skupina	4

2.2.	Hrušky	5

2.2.1.	Návaznost SECAP na strategické dokumenty	7

3.	Analytická část	7

3.1.	Nemovitosti a zastavěné území	7

3.1.1.	Budovy v majetku obce	7

3.1.2.	Terciární (neobecní budovy)	7

3.1.3.	Obytné budovy	7

3.1.4.	Veřejné osvětlení	7

3.2.	Ekonomické aktivity na území obce a podnikatelský sektor	7

3.2.1.	Struktura soukromého sektoru	7

3.2.2.	Struktura veřejného sektoru	8

3.3.	Rozpočet obce	8

3.3.1.	Hospodaření s budovami	8

3.3.2.	Hospodaření s energiemi	8

3.4.	Doprava	8

3.4.1.	Dopravní prostředky v majetku obce	8

3.4.2.	Soukromá a komerční doprava – sčítání dopravy 2016 a 2020/2021	8

3.5.	Cirkulární ekonomika a odpadové hospodářství	8

3.5.1.	Nakládání s pevnými odpady	9

3.6.	Hospodaření s vodou	11

3.6.1.	Lokality s významným výskytem dešťových vod	12

3.7.	SWOT	22

3.8.	Výchozí emisní bilance (BEI):	22

3.8.1.	Výchozí rok bilance	22

3.8.2.	Počet obyvatel ve výchozím roce bilance	22

3.8.3.	Emisní faktor (standardní nebo LCA)	22

3.8.4.	Jednotka emisního reportingu (CO2 nebo CO2-ekvivalent)	22

3.8.5.	Odpovědný útvar (hlavní kontakt)	22

3.8.6.	Detailní výsledky

z hlediska konečné spotřeby energie a emisí skleníkových plynů	22

4.	Souhrn a komparace	22

5.	Strategie pro Hrušky	23

5.1.	Strategie	23

5.1.1.	Vize	23

5.1.2.	Mitigační a adaptační závazky	23

5.2.	Vytvořené či přidělené koordinační a organizační struktury	23

5.2.1.	Vyčleněné personální kapacity	23

5.2.2.	Zapojení stakeholderů a občanů	23

5.2.3.	Celkový rozpočet implementace a finanční zdroje	23

5.2.4.	Proces implementace a monitoringu	23

5.2.5.	Hodnocení adaptačních možností	23

5.2.6.	Strategie pro případ extrémních klimatických událostí	23

5.3.	Hodnocení rizik a zranitelnosti (RVA)	23

5.3.1.	Očekávané meteorologické a klimatické události relevantní pro místní autority či region	23

5.3.2.	Zranitelnosti relevantní pro místní autority či region	23

5.3.3.	Očekávané klimatické dopady na místní autority či region	23

5.3.4.	Lidé a majetek ohrožení dopady změny klimatu	23

5.4.	Mitigační aktivity a opatření po celou dobu platnosti akčního plánu.	23

5.5.	Adaptační aktivity a opaření po celou dobu platnosti akčního plánu.	23

Závěr	23

Seznam literatury a použitých pramenů	24

Seznam tabulek	24

Seznam obrázků (včetně grafů)	24

Seznam zkratek	24

Seznam příloh	24

Úvod a manažerské shrnutí

Cíl

Cílem je vznik Akčního klimatického plánu pro udržitelnou energii a klima pro sedm obcí – Hrušky, Mokrá-Horákov, Kobylnice, Vážany nad Litavou, Blažovice, Pozořice, na území MAS Slavkovské bojiště. Akční plán je předpokladem realizace konkrétních opatření ke snížení emisí skleníkových plynů, dosažení vyšší úrovně využívání a recyklace zdrojů včetně odpadů směřujících k dosažení cirkulární ekonomiky a k zavedení dlouhodobě udržitelného hospodaření se zemědělským půdním fondem, které je předpokladem přirozených obnovovacích funkcí krajiny, jež mají pozitivní vliv na klimatické procesy či na prevenci opatření, která vedou k nápravám škod klimatickou změnou způsobených, a to v oblasti MAS Slavkovské Bojiště.

Celý SECAP je zpracován na základě publikace Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate (Jak vytvořit akční plán pro udržitelnou energii) – dostupné na www stánkách MŽP

Základní prameny a zdroje dat

Z hlediska zdrojů finančních informací využitelných k následující analýze je nutné zmínit zavedení a zpřístupnění sledování veřejných výdajů ve všech úrovních veřejného sektoru od roku 2000 prostřednictvím webové aplikace Ministerstva financí zvané ARISweb (ARISweb, 2009), která obsahuje data o hospodaření veřejného sektoru v letech 2000 až 2009. Tato databáze byla následně nahrazena aplikací ÚFIS (ÚFIS, 2012) a obsahující data z let 2010 až 2012 a konečným krokem bylo vytvoření webového rozhraní Monitoru státní pokladny (Monitor státní pokladny, 2021), který obsahuje data od roku 2010 a je aktualizována využíván až do současnosti. Tyto zdroje tedy představují výchozí datovou bázi potřebnou pro následující analýzu výdajů obcí relevantní pro klimatický plán. Metodicky je následující analýza obdobně jako výše uvedené databáze založena na Vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., respektive 412/2021 Sb. (od 1. 1. 2021) o rozpočtové skladbě, která umožňuje detailnější vhled do části veřejných financí směřujících obcím. Na lokální úrovni je zachováno rozlišení na obce jako základní stavební kameny veřejné samosprávy.

Postup tvorby klimatického plánu, harmonogram a využitá metodika

První fáze – bude zahrnovat následující činností v rámci realizace Předmětu plnění:

- Popis a analýza stávajícího stavu řešeného území (skladba území a krajiny – lesy, orná půda, zastavěné území; problematika dopravy – intenzita, elektromobilita; energetická náročnost a zdroje znečištění – průmysl, domácnosti a podnikání, veřejný sektor),

- Provedení SWOT analýzy,

- Konzultace potřebné k dopracování akčního plánu,

- Určení zdrojů podkladů pro sestavení výchozí emisní bilance a hodnocení rizik a zranitelnosti,

- Práce s veřejností na základě ujednání z kontrolních dnů dle aktuálního stavu řešení studie a požadavků Objednatele (max. 2 akce za danou fázi), případné vydání propagačních materiálů.

(dále jen „První fáze“)

Druhá fáze – bude zahrnovat následující činnosti v rámci realizace Předmětu plnění:

- Návrh konkrétních mitigačních opatření a zdrojů jejich financování,

- Návrh konkrétních adaptačních opatření a zdrojů jejich financování,

- Projednání konceptu Strategie pro každé z řešených území (tj. území jednotlivých obcí),

- Práce s veřejností (představení navržených opatření pro každé z řešených území – tj. území jednotlivých obcí) na základě ujednání z kontrolních dnů dle aktuálního stavu řešení studie a požadavků zadavatele (max. 2 akce za danou fázi).

(dále jen „Druhá fáze“)

Třetí fáze – bude zahrnovat všechny ostatní činnosti v rámci realizace Předmětu plnění, které nejsou zahrnuty v První fázi či v Druhé fázi, a to zejména:

- Dokončení Strategie, příprava mapových a tabulkových výstupů,

- Odsouhlasení Strategie s Objednatelem resp. jednotlivými obcemi,

- Práce s veřejností (představení Strategie pro každé z řešených území – tj. území jednotlivých obcí) na základě ujednání z kontrolních dnů dle aktuálního stavu řešení studie a požadavků zadavatele (max. 2 akce za danou fázi).

(dále jen „Třetí fáze“)

Vymezení zkoumané oblasti

Místní akční skupina

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště je otevřeným partnerstvím obcí, podnikatelů, spolků a aktivních občanů. Je tvořena 45 obcemi a na jejím území s rozlohou 383,18 km2 žilo ke konci roku 2019 celkem 68 285 obyvatel. Na jejím území působí 8 svazků obcí. Nachází se na území Jihomoravského kraje. Společnou pro celou oblast je historická událost, Bitva u Slavkova 1805, která poznamenala generace z pohledu materiálního, společenského i kulturního. V současnosti jsou na tuto událost navázány aktivity cestovního ruchu. (SCLLD 2021-2027)

https://slavkovskebojiste.cz/wp-content/uploads/2021/10/Koncep%C4%8Dn%C3%AD-%C4%8D%C3%A1st-SCLLD-MAS-Slavkovsk%C3%A9-boji%C5%A1t%C4%9B-v2.pdf

Dopravní obslužnost je MAS Slavkovské bojiště je na dobré úrovni, především propojenost s městem Brnem. Stejně tak technická infrastruktura je velmi dobrá, přičemž všechny obce mají kanalizaci, veřejný vodovod a plyn. 17 z obcí MAS má sběrný dvůr, třídění probíhá ve všech obcích, otázkou je však dostatečná kapacita kontejnerů.

Největším vodním tokem v oblasti je řeka Litava, jejími významnými přítoky jsou: vodní tok Říčka, Milešovický potok, Hranečnický potok, Žlebový potok, Rakovec a přes území protéká potok Dunávka, který se do Litavy vlévá v obci Blučina mimo oblast MAS. Vodních ploch v území není velké množství a celkově zabírají 360,1 ha, což odpovídá necelému 1 % z rozlohy MAS.

Charakter krajiny je především zemědělský s příměstskými prvky. Průměrná nadmořská výška osciluje mezi 250-350 m n. m. Orná půda zabírá více než 65 % rozlohy oblasti MAS, les je na 16 % území.  Trvalých travních porostů je zde minimum a zabírají pouze na 1 % půdy obdobně jako ovocné sady nebo vinice. Pro území je typická zemědělská krajina s úrodnou půdou, dostatečným slunečním svitem, ale ve srovnání s Českou republikou, s nízkým úhrnem srážek. Zemědělská produkce ovlivňuje kvalitu životního prostředí i okolní krajinu: degradace půdy a eroze, kvalita povrchových a podzemních vod, ve kterých se nachází hnojiva a další chemické látky. Kromě zemědělství je znatelný vliv i silniční dopravy cementárny Mokrá v obci Sivice. (SCLLD 2014-2020).

https://slavkovskebojiste.cz/wp-content/uploads/2021/10/Koncep%C4%8Dn%C3%AD-%C4%8D%C3%A1st-SCLLD-MAS-Slavkovsk%C3%A9-boji%C5%A1t%C4%9B-v2.pdf

Obrázek 1: Mapa zájmového území MAS Slavkovské bojiště

Zdroj: SKVMR (2014-2020) https://slavkovskebojiste.cz/wp-content/uploads/2018/01/422-sclld-mas-slavkovske-bojiste-ac.pdf

Do SECAP se zapojilo 7 obcí: Blažovice, Hrušky, Kobylnice, Mokrá-Horákov, Moutnice, Pozořice a Vážany nad Litavou.

Hrušky

Obec Hrušky leží na soutoku potoků Rakovce a Litavy asi 20 km od Brna a 4 km od Slavkova u Brna. Severní hranici katastru protíná hranice historického území Slavkovského bojiště. Leží z větší části na pravém břehu řeky Litavy, při soutoku s potokem Rakovec a v obci se nacházejí dva rybníky. Obcí prochází silnice II. třídy č. II/416 Slavkov u Brna – Pohořelice (Obrázek 1). Základní charakteristiky obce jsou uvedeny v Tabulka 1.

Obrázek 2: Mapa zájmového území obce Hrušky

Tabulka 1: Základní charakteristiky obce Hrušky

| Lokalita |  |
| --- | --- |
| Status | Obec |
| LAU (obec) | CZ0646 593079 |
| Kraj (NUTS 3) | Jihomoravský (CZ064) |
| Okres (LAU 1) | Vyškov (CZ0646) |
| Obec s rozšířenou působností | Slavkov u Brna |
| Katastrální výměra | 5,47 km2 |
| Zeměpisné souřadnice | 49°7′45″ s. š., 16°50′ v. d. |
| Základní údaje |  |
| Počet obyvatel | 757 (k 1. 1. 2022) |
| Počet domů | 265 (2021) |
| PSČ | 683 52 |
| Adresa obecního úřadu | Hrušky 166 683 52 Křenovice u Slavkova |
| Starosta | Jan Kauf |
| Oficiální web | www.obec-hrusky.cz |

Obec Hrušky leží na soutoku potoků Rakovce a Litavy. Více než 87 % celkové rozlohy obce tvoří zemědělská půda. Zemědělství je zaměřené na rostlinnou výrobu.  Trvalé lesní porosty zabírají pouze 13 ha.  Zeleň v obci je podle občanů na dobré úrovni. Nespokojenost je spíše v souvislosti s údržbou vodních toků a jejich přílišnou regulací. V obecním majetku jsou dva rybníky.

V obci je vybudovaný sběrný dvůr. Obec provozuje kontejnery na tříděný odpad, otázkou je však jejich kapacita a čistota v jejich okolí. Z pohledu životního prostředí jsou větším znečišťovatelem pouze místní obyvatelé, kteří pálí trávu, případně odpady. Druhou problematickou oblastí je nadměrná kamionová doprava v obci spojená s hlukem. Obec se nachází vedle dálnice D1 vedoucí z Brna do Vyškova. Doprava je zde zajištěna pravidelnou autobusovou linkou nebo vlakem. Hrušky jsou plně plynofikovány, mají kanalizaci i veřejný vodovod. Od roku 1977 je v obci čistička odpadních vod.

Návaznost SECAP na strategické dokumenty

Akční plán udržitelné energetiky a adaptace obcí na klimatickou změnu (SECAP) je v souladu se strategickými dokumenty:

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slavkovské bojiště pro období 2021-2027, především:

Specifický cíl 6: Zlepšit prostředí pro život a posílit péči o krajinu

Specifický cíl 7: Podpořit strategické plánování na lokální úrovni

https://slavkovskebojiste.cz/wp-content/uploads/2021/10/Koncep%C4%8Dn%C3%AD-%C4%8D%C3%A1st-SCLLD-MAS-Slavkovsk%C3%A9-boji%C5%A1t%C4%9B-v2.pdf

Analytická část

Nemovitosti a zastavěné území

Tabulka 2: Využití půdy

| Obec | Celková výměra (ha) | Zemědělská půda (ha) | Orná půda (ha) | Zahrady (ha) | Ovocné sady (ha) | Travalé lesní porosty (ha) | Nezemědělská půda (ha) | Lesní pozemky (ha) | Vodní plochy (ha) | Zastavěné plochy (ha) | Ostatní plochy (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hrušky | 547 | 478 | 444 | 17 | 4 | 13 | 69 | 1 | 3 | 13 | 52 |

Tabulka 3: Způsob využití zemědělské plochy

| způsob využití | rozloha (ha) | rozloha (%) |
| --- | --- | --- |
| církevní stavby | 74 | 0,10% |
| hospodářské budovy | 15 441 | 21,71% |
| občanská vybavenost | 3 634 | 5,11% |
| ostatní budovy | 892 | 1,25% |
| průmyslové budovy | 21 | 0,03% |
| rezidenční budovy | 51 050 | 71,79% |
| celkem | 71 112 | 100,00% |

Budovy v majetku obce

Terciární (neobecní budovy)

Obytné budovy

Veřejné osvětlení

Ekonomické aktivity na území obce a podnikatelský sektor

Struktura soukromého sektoru

Tabulka 4: Podniky se zaměstnanci

| Ekonomická činnost | 01) 1–5 zaměstnanců | 05) 25–49 zaměstnanců | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | 1 |  | 1 |
| Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel | 2 |  | 2 |
| Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení |  | 1 | 1 |
| Výroba potravinářských výrobků | 1 |  | 1 |
| Celkem | 4 | 1 | 5 |

Tabulka 5: Neziskové organizace

| Ekonomická činnost | 02) 6–9 zaměstnanců | 10) Neuvedeno | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů | 1 | 3 | 4 |
| Sportovní, zábavní a rekreační činnosti |  | 1 | 1 |
| Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení |  | 1 | 1 |
| nezjištěno |  | 1 | 1 |
| Celkem | 1 | 6 | 7 |

Struktura veřejného sektoru

Tabulka 6: Struktura veřejného sektoru

| Ekonomická činnost | 01) 1 - 5 zaměstnanců | 02) 6 - 9 zaměstnanců | 03) 10 - 19 zaměstnanců | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 | 1 |  | 2 |
| Vzdělávání |  |  | 1 | 1 |
| Celkem | 1 | 1 | 1 | 3 |

Rozpočet obce

Hospodaření s budovami

Hospodaření s energiemi

Doprava

Dopravní prostředky v majetku obce

Tabulka 7: Doprava

| DOPRAVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet autobusových zastávek |  |  | 2 |
| Počet železničních zastávek |  |  | 0 |
| Počet automobilů v obecním majetku |  | Užitkové vozy: | malotraktor 1 |
|  |  | Osobní automobil/mikrobus: | 0 |
| Počet automobilů v soukromém majetku využívaných k obecním účelům |  |  | 2 |
| Mobilní služby zajišťované obcí (např. senior taxi, školní autobus apod.) - popis |  |  | 0 |

Soukromá a komerční doprava – sčítání dopravy 2016 a 2020/2021

Census 2016

Cirkulární ekonomika a odpadové hospodářství

Přehled produkce odpadů a míry třídění, obce Blažovice, Kobylnice, Hrušky, Mokrá-Horákov, Moutnice, Pozořice a Vážany nad Litavou za období 2017–2021

Tabulka 8: Základní statistiky zkoumané skupiny obcí

|  | Počet obyvatel (průměr 2017–2021) | Zastavěná plocha (ha) | Hustota obyvatel na km2 zastavěné plochy |
| --- | --- | --- | --- |
| Blažovice | 1 223 | 17,0 | 7 202 |
| Kobylnice | 1 151 | 12,5 | 9 213 |
| Mokrá-Horákov | 2 763 | 20,0 | 13 824 |
| Moutnice | 1 175 | 16,8 | 7 000 |
| Pozořice | 2 298 | 27,2 | 8 459 |
| Hrušky | 769 | 12,8 | 6 022 |
| Vážany nad Litavou | 728 | 12,8 | 5 706 |

Velikostně se obce pohybují od 700 do 2800 obyvatel, co značí až čtyřnásobný rozdíl ve velikosti. Zastavěná plocha, resp. plocha kde bydlí obyvatelstvo a kde se následně tvoří i převážná většina komunálního odpadu se u těchto obcí pohybuje mezi 12 až 27 ha, co představuje více než dvojnásobný rozdíl ve velikosti. Od těchto veličin se pak odvíjí i hustota zalidnění vůči zastavěné ploše, které je v rozmezí 5700 až 13800 obyvatel na zastavěný km2, co značí opět více než dvojnásobný rozdíl.

Nakládání s pevnými odpady

Obec Hrušky dodala tabulku s uvedeným množstvím vysbíraných odpadních frakcí pro jednotlivé roky a dále pro doplnění i výkaz pro rok 2017. Obec třídí standardní odpadní frakce (papír, plast, sklo, bioodpad).

Množství produkovaných hlavních odpadních frakcí se pohybuje v hodnotách přes 300 tun, z čeho SKO tvoří kolem 150 tun (postupný pokles až na 100 tun v roce 2021), bio kolem 130 tun ročně (opět pokles na 100 tun v roce 2021) a zbývajících 40–50 tun tvoří tříděný odpad. Vývoj míry třídění v případě zahrnutí bioodpadu dosahuje hodnot 50–60 % s postupným nárůstem v čase a bez zahrnutí bioodpadu kontinuální nárůst ze 17 % na téměř 30 %. Třídění odpadu vč. bio je v rámci porovnávané skupiny u obce Hrušky nadprůměrné, míra třídění bez zahrnutí bio je zpočátku průměrná, postupně ale narůstá. Údaj o bioodpadu za rok 2017 zatím nebyl dodán, lze ale předpokládat dle jiných let obdobnou hodnotu. Od roku 2019 množství jak SKO, tak i bioodpadu postupně klesá, u SKO je to nicméně rychlejší, díky čemu se zvyšuje míra třídění.

Obrázek 3: Množství komunálních odpadů produkovaných v Hruškách

Obrázek 4: Množství komunálních odpadů produkovaných v Hruškách – rozdělení

Po přepočítání množství vyprodukovaných odpadů na osobu se celkové množství pohybuje většinou na nadprůměrné úrovni přes 400 kg kromě posledního roku 2021, kde nastal meziročně významný pokles jak v množství SKO, tak i bio (množství bio za 2017 zatím nebylo dodáno, lze ale předpokládat obdobnou hodnotu jako v dalších letech). SKO z toho tvoří mimo posledního roku kolem 200 kg, v roce 2021 pak nastal výrazný pokles na 135 kg, bioodpad se pohybuje kolem 170 kg opět s výrazným poklesem v roce 2021 na 140 kg, a zbývajících průměrných 60 kg tvoří společně plast, papír a sklo.

Obrázek 5: Množství komunálních odpadů produkovaných v Hruškách na osobu

Hospodaření s vodou

Předmětem odborného posouzení je návrh opatření pro udržitelnou energii v obci Hrušky. Cílem je vytvořit vyhodnocení a doporučení opatření v oblasti energií v rámci hospodaření s dešťovou a odpadní vodou. Návrh opatření bere v potaz typické městské objekty, které obec spravuje, na parametry sítě zásobování vodou a kanalizační síť, na parametry čistírny odpadních vod odpovídající velikostí a technologií. V následující části bude zpracována případová studie pro návrh hospodaření s dešťovou a odpadní vodou v rámci infrastruktury vybraného města.

Geologické poměry

V úbočí pahorku nacházejícím se na okraji nivy Litavy v Hruškách vycházejí na povrch moutnické vápence pouzdřanského souvrství v čelní části příkrovů karpatského flyše (pouzdřanská jednotka). Správní území obce je budováno flyšovými sedimenty Ždánické jednotky, v kterých se střídají jílové a písčité sekvence (Obrázek 3).

Obrázek 3: Mapa geologických poměrů obce Hrušky

Mapa potencionálního vsaku

Obec Hrušky se podle mapy potencionálního vsaku nachází v oblastech s nízkou schopností vsaku s vyskytujícími se sprašemi. Mapa je uvedena na Obrázek 4. Tato mapa slouží pouze jako informativní pomůcka pro hodnocení vsakování z hlediska geologického a hydrogeologického prostředí. Mapa potencionálního vsaku nemůže nahradit realizaci hydrogeologického průzkumu pro vsakování srážkových vod.

Obrázek 4: Mapa potenciálního vsaku obce Hrušky

Lokality s významným výskytem dešťových vod

Základem HDV v obci Hrušky je posouzení stávajícího konvenčního odvodnění města. Před posouzením výhledového stavu byl učiněn návrh decentralizovaného odvodnění tam, kde je to možně. Primárně se jedná o pozemky a objekty ve vlastnictví obce Hrušky.

V rámci projektu bylo lokalizováno několik lokalit s významným výskytem dešťových a odpadních vod. Tyto lokality budou posouzeny a následně navrženy opatření ke snížení odtoku dešťových vod do jednotné stokové sítě a hospodaření s odpadními vodami v rámci budov. Výsledkem je studie, která umožňuje uživateli stokové sítě, tedy obci Hrušky, volit způsoby, jak řešit nedostatky na stávajícím odvodnění obce a snížit energetickou a finanční náročnost obce.

Popis stávajícího odkanalizování města

V obci funguje jednotná kanalizační síť převážně ze železobetonových trub, v celkové délce cca 5,63 km, jejíž převážnou část tvoří stoky ze 60. a 70 l. 20. stol., částečně rekonstruované. Do této stokové sítě jsou přiváděny rovněž jednotné odpadní vody ze sousední obce Křenovice. Kanalizace je zakončena čistírnou odpadních vod, situovanou severně od obce Hrušky na pravém břehu řeky Litavy, společnou pro obě obce [11].

Kanalizační síť v obci Hrušky neslouží pro odvedení přívalových dešťových vod, ty jsou zachyceny otevřenými příkopy, především v lokalitě Chaloupky. Kanalizace je opatřena lapákem splavenin a jednou dešťovou výustí zaústěnou do řeky Litavy. ČOV je mechanicko-biologická s kapacitou 2490 EO. Na nátoku do ČOV je pro ochranu před dešťovými vodami a pro regulaci průtoku zařazena průtočná dešťová zdrž s dobou zdržení 20 min. ČOV pracuje na principu nízkozatěžované dlouhodobé aktivace s nitrifikací, simultánní denitrifikací, biologickým odbouráváním fosforu a aerobní stabilizací kalu. Recipientem pro vypouštění vyčištěných odpadních vod je řeka Litava. Provozovatelem kanalizace i ČOV jsou Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. [11].

Tabulka 9: Základní údaje o odkanalizování obce Hrušky

Obecní úřad

Tabulka 10: Charakteristika obecního úřadu

| Název | Obecní úřad |  |
| --- | --- | --- |
| Označení lokality v situaci | F1 |  |
| Účel nemovitosti | Obecní úřad |  |
| Plánované rekonstrukce | - |  |
| Hospodaření s dešťovou vodou | ano |  |
| Druh hospodaření s dešťovou vodou | Dešťové vody jsou akumulovány v nádrži a dále využívány. |  |
| Významná produkce šedých vod | ne |  |
| Počet sanitárních předmětů | WC | - |
|  | Umyvadla | - |
|  | Sprchy | - |
| Napojení nemovitosti do kanalizace | Ano |  |
| Popis stávajícího stavu nemovitosti | Nemovitost č.p. 166 je odkanalizována do jednotné stoky. Dešťové vody jsou vedeny vně domu do jednotné stoky. Nemovitosti má sedlovou střechu. |  |
| Popis stávajících ploch v okolí nemovitosti | V blízkosti řešeného objektu vede trasa podzemního vedení kanalizace, vodovodu a plynovodu. Vedle nemovitosti se nachází vydlážděné parkoviště. |  |
| Popis návrhu technického řešení |  |  |

Lokalita řešeného objektu

Řešený objekt se nachází na parcele katastru nemovitostí č. 134 v katastrálním území Hrušky u Brna (648728) ve vlastnictví Obec Hrušky, číslo LV 10001.

Obrázek 5: Situace lokality F1

Obrázek 6: Výřez z katastrální mapy, pozemek parcelní č. 134

Hasící zbrojnice

Tabulka 11: Charakteristika hasící zbrojnice

| Název | Hasící zbrojnice |  |
| --- | --- | --- |
| Označení lokality v situaci | F2 |  |
| Účel nemovitosti | Hasící zbrojnice a kulturní zázemí v podkroví |  |
| Plánované rekonstrukce | - |  |
| Hospodaření s dešťovou vodou | ne |  |
| Druh hospodaření s dešťovou vodou | - |  |
| Významná produkce šedých vod | ne |  |
| Počet sanitárních předmětů | WC | - |
|  | Umyvadla | - |
|  | Sprchy | - |
| Napojení nemovitosti do kanalizace | Ano |  |
| Popis stávajícího stavu nemovitosti | Nemovitost č.p. 2 je odkanalizována do jednotné stoky. Dešťové vody jsou vedeny vně domu do jednotné stoky. Nemovitosti má sedlovou střechu. |  |
| Popis stávajících ploch v okolí nemovitosti | V blízkosti řešeného objektu vede trasa podzemního vedení kanalizace, vodovodu a plynovodu. Vedle nemovitosti se nachází vydlážděné parkoviště. |  |
| Popis návrhu technického řešení |  |  |

Lokalita řešeného objektu

Řešený objekt se nachází na parcele katastru nemovitostí č. 335 a 336 v katastrálním území Hrušky u Brna (648728) ve vlastnictví Obec Hrušky, číslo LV 10001.

Obrázek 7: Situace lokality F2

Obrázek 8: Výřez z katastrální mapy, pozemek parcelní č. 335 a 336

Základní škola

Tabulka 12: Charakteristika základní školy

| Název | Základní škola |  |
| --- | --- | --- |
| Označení lokality v situaci | F3 |  |
| Účel nemovitosti | Základní škola |  |
| Plánované rekonstrukce | - |  |
| Hospodaření s dešťovou vodou | ne |  |
| Druh hospodaření s dešťovou vodou | - |  |
| Významná produkce šedých vod | ne |  |
| Počet sanitárních předmětů | WC | - |
|  | Umyvadla | - |
|  | Sprchy | - |
| Napojení nemovitosti do kanalizace | Ano |  |
| Popis stávajícího stavu nemovitosti | Nemovitost č.p. 69 je odkanalizována do jednotné stoky. Dešťové vody jsou vedeny vně domu do jednotné stoky. Nemovitosti má sedlovou střechu. |  |
| Popis stávajících ploch v okolí nemovitosti | V blízkosti řešeného objektu vede trasa podzemního vedení kanalizace, vodovodu a plynovodu. Okolo nemovitosti se nachází zatravněné plochy. |  |
| Popis návrhu technického řešení |  |  |

Lokalita řešeného objektu

Řešený objekt se nachází na parcele katastru nemovitostí č. 1 v katastrálním území Hrušky u Brna (648728) ve vlastnictví Obec Hrušky, číslo LV 10001.

Obrázek 9: Situace lokality F3

Obrázek 10: Výřez z katastrální mapy, pozemek parcelní č. 1

Mateřská škola

Tabulka 13:  Charakteristika mateřské školy

| Název | Mateřská škola |  |
| --- | --- | --- |
| Označení lokality v situaci | F4 |  |
| Účel nemovitosti | Mateřská škola |  |
| Plánované rekonstrukce | - |  |
| Hospodaření s dešťovou vodou | ano |  |
| Druh hospodaření s dešťovou vodou | Dešťové vody jsou akumulovány v nádrži a dále využívány. |  |
| Významná produkce šedých vod | ne |  |
| Počet sanitárních předmětů | WC | - |
|  | Umyvadla | - |
|  | Sprchy | - |
| Napojení nemovitosti do kanalizace | Ano |  |
| Popis stávajícího stavu nemovitosti | Nemovitost č.p. 250 je odkanalizována do jednotné stoky. Dešťové vody jsou vedeny vně domu do jednotné stoky. Nemovitosti má plochou střechu. |  |
| Popis stávajících ploch v okolí nemovitosti | V blízkosti řešeného objektu vede trasa podzemního vedení kanalizace, vodovodu a plynovodu. Okolo nemovitosti se nachází zatravněné plochy. |  |
| Popis návrhu technického řešení |  |  |

Lokalita řešeného objektu

Řešený objekt se nachází na parcele katastru nemovitostí č. 1025 v katastrálním území Hrušky u Brna (648728) ve vlastnictví Obec Hrušky, číslo LV 10001.

Obrázek 11: Situace lokality F4

Obrázek 12: Výřez z katastrální mapy, pozemek parcelní č. 1025

SWOT

Tabulka 14: SWOT analýza obce

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| Energie | Energie |
| velká část budov zateplena |  |
| Voda | Voda |
| V některých nemovitostech se již hospodaří s dešťovou vodou. | V obci se nenachází dešťová kanalizace. |
|  | Obec se nachází ve sprašových oblastech. |
| Odpady | Odpady |
| sběrný dvůr | pálení odpadků a trávy |
| čistička odpadních vod | celkově hodně odpadu |
| vysoká míra trídění odpadů |  |
| hodně bioodpadů |  |
| MESOH |  |
| nízká frekcence svozů odpadů |  |
| Ostatní | Ostatní |
|  | nízký podíl lesních ploch |
|  | kamionová doprava a s ní spojený hluk |
|  | omezený rozpočet |
| Příležitosti | Hrozby |
| Energie | Energie |
| náhrada tradičních zdrojů tepla | závislost na plynu |
| zvýšení komfortu vnitřního prostředí - IAQ - hladina CO2, přehřívání v létě |  |
| Voda | Voda |
| Obec má vlastní ČOV, budou vyčísleny energetické úspory/příležitosti. |  |
| Odpady | Odpady |
| klesá množství SKO | klesá množství bioodpadu +/- |
| celkově klesá množství odpadu |  |
| možnost navýšit poplatek za odpad a optimalizovat nastavení MESOH |  |
| Ostatní | Ostatní |
|  | vodní a větrná eroze |

Výchozí emisní bilance (BEI):

Výchozí rok bilance

Počet obyvatel ve výchozím roce bilance

Emisní faktor (standardní nebo LCA)

Jednotka emisního reportingu (CO2 nebo CO2-ekvivalent)

Odpovědný útvar (hlavní kontakt)

Detailní výsledky BEI z hlediska konečné spotřeby energie a emisí skleníkových plynů

Souhrn a komparace

Strategie pro Hrušky

Strategie

Vize

Mitigační a adaptační závazky

Vytvořené či přidělené koordinační a organizační struktury

Vyčleněné personální kapacity

Zapojení stakeholderů a občanů

Celkový rozpočet implementace a finanční zdroje

Proces implementace a monitoringu

Hodnocení adaptačních možností

Strategie pro případ extrémních klimatických událostí

Hodnocení rizik a zranitelnosti (RVA)

Očekávané meteorologické a klimatické události relevantní pro místní autority či region

Zranitelnosti relevantní pro místní autority či region

Očekávané klimatické dopady na místní autority či region

Lidé a majetek ohrožení dopady změny klimatu

Mitigační aktivity a opatření po celou dobu platnosti akčního plánu.

Adaptační aktivity a opaření po celou dobu platnosti akčního plánu.

Závěr

Seznam literatury a použitých pramenů

Seznam tabulek

Seznam obrázků (včetně grafů)

Seznam zkratek

Seznam příloh