SECAP

Akční klimatický plán pro udržitelnou energii a klima do roku 2030

pro Místní akční skupinu Slavkovské bojiště

Pozořice

MĚSTYS POZOŘICE

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

MU: Dominika Tóthová, Tomáš Hrdlička, Vilém Pařil, Michal Struk, Aneta Krajíčková

VUT v Brně: Tomáš Chorazy, Michal Novotný

Nadace Partnerství: Zuzana Benešová, Martin Smetana

Anotace:

x

Klíčová slova:

klimatická změna, klimatický plán, mikroregion, meziobecní spolupráce, energetické úspory

Postup tvorby klimatického plánu:

2022-06-30

Verze 01

Obsah

Obsah	1

1.	Úvod a manažerské shrnutí	3

1.1.	Cíl	3

1.2.	Základní prameny a zdroje dat	3

1.3.	Postup tvorby klimatického plánu, harmonogram a využitá metodika	3

2.	Vymezení zkoumané oblasti	4

2.1.	Místní akční skupina	4

2.2.	Pozořice	5

2.2.1.	Návaznost SECAP na strategické dokumenty	7

3.	Analytická část	8

3.1.	Nemovitosti a zastavěné území	8

3.1.1.	Budovy v majetku obce	8

3.1.2.	Terciární (neobecní budovy)	8

3.1.3.	Obytné budovy	8

3.1.4.	Veřejné osvětlení	8

3.2.	Ekonomické aktivity na území obce a podnikatelský sektor	8

3.2.1.	Struktura soukromého sektoru	8

3.2.2.	Struktura veřejného sektoru	9

3.3.	Rozpočet obce	9

3.3.1.	Hospodaření s budovami	9

3.3.2.	Hospodaření s energiemi	9

3.4.	Doprava	9

3.4.1.	Dopravní prostředky v majetku obce	9

3.4.2.	Soukromá a komerční doprava – sčítání dopravy 2016 a 2020/2021	9

3.5.	Cirkulární ekonomika a odpadové hospodářství	9

3.5.1.	Nakládání s pevnými odpady	10

3.6.	Hospodaření s vodou	12

3.6.1.	Lokality s významným výskytem dešťových vod	13

3.7.	SWOT	25

3.8.	Výchozí emisní bilance (BEI):	25

3.8.1.	Výchozí rok bilance	25

3.8.2.	Počet obyvatel ve výchozím roce bilance	25

3.8.3.	Emisní faktor (standardní nebo LCA)	25

3.8.4.	Jednotka emisního reportingu (CO2 nebo CO2-ekvivalent)	25

3.8.5.	Odpovědný útvar (hlavní kontakt)	25

3.8.6.	Detailní výsledky BEI z hlediska konečné spotřeby energie a emisí skleníkových plynů	25

4.	Souhrn a komparace	25

5.	Strategie pro Pozořice	26

5.1.	Strategie	26

5.1.1.	Vize	26

5.1.2.	Mitigační a adaptační závazky	26

5.2.	Vytvořené či přidělené koordinační a organizační struktury	26

5.2.1.	Vyčleněné personální kapacity	26

5.2.2.	Zapojení stakeholderů a občanů	26

5.2.3.	Celkový rozpočet implementace a finanční zdroje	26

5.2.4.	Proces implementace a monitoringu	26

5.2.5.	Hodnocení adaptačních možností	26

5.2.6.	Strategie pro případ extrémních klimatických událostí	26

5.3.	Hodnocení rizik a zranitelnosti (RVA)	26

5.3.1.	Očekávané meteorologické a klimatické události relevantní pro místní autority či region	26

5.3.2.	Zranitelnosti relevantní pro místní autority či region	26

5.3.3.	Očekávané klimatické dopady na místní autority či region	26

5.3.4.	Lidé a majetek ohrožení dopady změny klimatu	26

5.4.	Mitigační aktivity a opatření po celou dobu platnosti akčního plánu.	26

5.5.	Adaptační aktivity a opaření po celou dobu platnosti akčního plánu.	26

Závěr	26

Seznam literatury a použitých pramenů	27

Seznam tabulek	27

Seznam obrázků (včetně grafů)	27

Seznam zkratek	27

Seznam příloh	27

Úvod a manažerské shrnutí

Cíl

Cílem je vznik Akčního klimatického plánu pro udržitelnou energii a klima pro sedm obcí – Hrušky, Mokrá-Horákov, Kobylnice, Vážany nad Litavou, Blažovice, Pozořice, na území MAS Slavkovské bojiště. Akční plán je předpokladem realizace konkrétních opatření ke snížení emisí skleníkových plynů, dosažení vyšší úrovně využívání a recyklace zdrojů včetně odpadů směřujících k dosažení cirkulární ekonomiky a k zavedení dlouhodobě udržitelného hospodaření se zemědělským půdním fondem, které je předpokladem přirozených obnovovacích funkcí krajiny, jež mají pozitivní vliv na klimatické procesy či na prevenci opatření, která vedou k nápravám škod klimatickou změnou způsobených, a to v oblasti MAS Slavkovské Bojiště.

Celý SECAP je zpracován na základě publikace Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate (Jak vytvořit akční plán pro udržitelnou energii) – dostupné na www stánkách MŽP

Základní prameny a zdroje dat

Z hlediska zdrojů finančních informací využitelných k následující analýze je nutné zmínit zavedení a zpřístupnění sledování veřejných výdajů ve všech úrovních veřejného sektoru od roku 2000 prostřednictvím webové aplikace Ministerstva financí zvané ARISweb (ARISweb, 2009), která obsahuje data o hospodaření veřejného sektoru v letech 2000 až 2009. Tato databáze byla následně nahrazena aplikací ÚFIS (ÚFIS, 2012) a obsahující data z let 2010 až 2012 a konečným krokem bylo vytvoření webového rozhraní Monitoru státní pokladny (Monitor státní pokladny, 2021), který obsahuje data od roku 2010 a je aktualizována využíván až do současnosti. Tyto zdroje tedy představují výchozí datovou bázi potřebnou pro následující analýzu výdajů obcí relevantní pro klimatický plán. Metodicky je následující analýza obdobně jako výše uvedené databáze založena na Vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., respektive 412/2021 Sb. (od 1. 1. 2021) o rozpočtové skladbě, která umožňuje detailnější vhled do části veřejných financí směřujících obcím. Na lokální úrovni je zachováno rozlišení na obce jako základní stavební kameny veřejné samosprávy.

Postup tvorby klimatického plánu, harmonogram a využitá metodika

První fáze – bude zahrnovat následující činností v rámci realizace Předmětu plnění:

- Popis a analýza stávajícího stavu řešeného území (skladba území a krajiny – lesy, orná půda, zastavěné území; problematika dopravy – intenzita, elektromobilita; energetická náročnost a zdroje znečištění – průmysl, domácnosti a podnikání, veřejný sektor),

- Provedení SWOT analýzy,

- Konzultace potřebné k dopracování akčního plánu,

- Určení zdrojů podkladů pro sestavení výchozí emisní bilance a hodnocení rizik a zranitelnosti,

- Práce s veřejností na základě ujednání z kontrolních dnů dle aktuálního stavu řešení studie a požadavků Objednatele (max. 2 akce za danou fázi), případné vydání propagačních materiálů.

(dále jen „První fáze“)

Druhá fáze – bude zahrnovat následující činnosti v rámci realizace Předmětu plnění:

- Návrh konkrétních mitigačních opatření a zdrojů jejich financování,

- Návrh konkrétních adaptačních opatření a zdrojů jejich financování,

- Projednání konceptu Strategie pro každé z řešených území (tj. území jednotlivých obcí),

- Práce s veřejností (představení navržených opatření pro každé z řešených území – tj. území jednotlivých obcí) na základě ujednání z kontrolních dnů dle aktuálního stavu řešení studie a požadavků zadavatele (max. 2 akce za danou fázi).

(dále jen „Druhá fáze“)

Třetí fáze – bude zahrnovat všechny ostatní činnosti v rámci realizace Předmětu plnění, které nejsou zahrnuty v První fázi či v Druhé fázi, a to zejména:

- Dokončení Strategie, příprava mapových a tabulkových výstupů,

- Odsouhlasení Strategie s Objednatelem resp. jednotlivými obcemi,

- Práce s veřejností (představení Strategie pro každé z řešených území – tj. území jednotlivých obcí) na základě ujednání z kontrolních dnů dle aktuálního stavu řešení studie a požadavků zadavatele (max. 2 akce za danou fázi).

(dále jen „Třetí fáze“)

Vymezení zkoumané oblasti

Místní akční skupina

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště je otevřeným partnerstvím obcí, podnikatelů, spolků a aktivních občanů. Je tvořena 45 obcemi a na jejím území s rozlohou 383,18 km2 žilo ke konci roku 2019 celkem 68 285 obyvatel. Na jejím území působí 8 svazků obcí. Nachází se na území Jihomoravského kraje (Obrázek 1). Společnou pro celou oblast je historická událost, Bitva u Slavkova 1805, která poznamenala generace z pohledu materiálního, společenského i kulturního. V současnosti jsou na tuto událost navázány aktivity cestovního ruchu. (SCLLD 2021-2027)

https://slavkovskebojiste.cz/wp-content/uploads/2021/10/Koncep%C4%8Dn%C3%AD-%C4%8D%C3%A1st-SCLLD-MAS-Slavkovsk%C3%A9-boji%C5%A1t%C4%9B-v2.pdf

Dopravní obslužnost je MAS Slavkovské bojiště je na dobré úrovni, především propojenost s městem Brnem. Stejně tak technická infrastruktura je velmi dobrá, přičemž všechny obce mají kanalizaci, veřejný vodovod a plyn. 17 z obcí MAS má sběrný dvůr, třídění probíhá ve všech obcích, otázkou je však dostatečná kapacita kontejnerů.

Největším vodním tokem v oblasti je řeka Litava, jejími významnými přítoky jsou: vodní tok Říčka, Milešovický potok, Hranečnický potok, Žlebový potok, Rakovec a přes území protéká potok Dunávka, který se do Litavy vlévá v obci Blučina mimo oblast MAS. Vodních ploch v území není velké množství a celkově zabírají 360,1 ha, což odpovídá necelému 1 % z rozlohy MAS.

Charakter krajiny je především zemědělský s příměstskými prvky. Průměrná nadmořská výška osciluje mezi 250-350 m n. m. Orná půda zabírá více než 65 % rozlohy oblasti MAS, les je na 16 % území.  Trvalých travních porostů je zde minimum a rozkládají se pouze na 1 % půdy obdobně jako ovocné sady nebo vinice. Pro území je typická zemědělská krajina s úrodnou půdou, dostatečným slunečním svitem, ale ve srovnání s Českou republikou, s nízkým úhrnem srážek. Zemědělská produkce ovlivňuje kvalitu životního prostředí i okolní krajinu: degradace půdy a eroze, kvalita povrchových a podzemních vod, ve kterých se nachází hnojiva a další chemické látky. Kromě zemědělství je znatelný vliv i silniční dopravy cementárny Mokrá v obci Sivice. (SCLLD 2014-2020).

https://slavkovskebojiste.cz/wp-content/uploads/2021/10/Koncep%C4%8Dn%C3%AD-%C4%8D%C3%A1st-SCLLD-MAS-Slavkovsk%C3%A9-boji%C5%A1t%C4%9B-v2.pdf

Obrázek 1: Mapa zájmového území MAS Slavkovské bojiště

Zdroj: SKVMR (2014-2020) https://slavkovskebojiste.cz/wp-content/uploads/2018/01/422-sclld-mas-slavkovske-bojiste-ac.pdf

Do SECAP se zapojilo 7 obcí: Blažovice, Hrušky, Kobylnice, Mokrá-Horákov, Moutnice, Pozořice a Vážany nad Litavou.

Pozořice

Městys Pozořice se nachází ve východní části okresu Brno-venkov, na okraji Drahanské vrchoviny, ve vzdálenosti asi 7 km severovýchodně od města Šlapanice a asi 13 km východně od města Brna. Zástavba obce ve své západní části přímo navazuje na zástavbu Sivic, ve východní části pak na zástavbu obcí Kovalovice a Viničné Šumice. V severní části zasahuje katastrální území obce do Přírodního parku Říčky, severozápadně od obce se rozkládá EVL Sivický les. Kolem jižní části katastru obce prochází dálnice D1. V obci pramení vodní tok Pozořický potok (Obrázek 2).

Obrázek 2: Mapa zájmového území obce Pozořice

Základní informace o obci Pozořice jsou uvedeny v Tabulka 1: Základní charakteristiky obce Pozořice. V obci dochází k růstu počtu obyvatel, v posledních 15 letech došlo k 10% přírůstku. V obci působí vysoký počet spolků, které se podílejí na kulturním i sportovním životě. V souvislosti s výstavbou není podporována nová výstavba na „zelené louce“, snahou je využívání nevyužitých objektů ve stávající zástavbě. V obci se nachází částečně využívaný brownfield – areál v ulici Holubická s rozlohou 46 500 m2, který byl využíván JZD. Areál hospodářského statku V Zámku 249 a 250 je nevyužívaný.

Z pohledu technické infrastruktury patří mezi priority obce zásobování pitnou vodou a rozšiřování plynové sítě. Stávající obecní vodovod pokrývá aktuální potřeby městyse. Obec nemá vlastní ČOV, odpadní vody jsou čištěny v Modřicích. Dešťová voda je odváděna do místních toků. Síť zemního plynu je zavedená, je však třeba její rozšíření tak, aby vyhovovala rozvojovým plánům obce.

Obec provozuje kontejnery na tříděný odpad. Záměrem je změnit dosavadní pytlový sběr a zavést tzv. třídění od domu. V obci byl otevřen sběrný dvůr. Podle dotazníkového šetření je v současnosti nevyhovující kapacita kontejnerů na bioodpad, pytlový sběr a nepořádek v okolí sběrných míst. Černé skládky, které se v okolí Pozořic vyskytovaly, se podařilo z větší části eliminovat.

Vzhledem ke komunikaci procházející středem městyse a jejímu technickému, je obce zasažená vyšším hlukem. Hlukové zatížení je také spojeno s průlety sportovních letadel. Další komunikace jsou v kritickém stavu a je nutná jejich rekonstrukce. V obci chybí chodníky, v některých částech je jejich stav nevyhovující, parkovací kapacity jsou nedostatečné, resp. se nachází v nevhodných lokalitách.

Téměř 70 % katastru tvoří lesní plochy, zemědělská půda zabírá přibližně 25 % plochy, převládá na ní rostlinná výroba. Územní plán městyse doporučuje ozelenění krajiny v okolí intravilánu, vysazování ovocných stromů a doplnění polních cest výsadbou alejí dřevin. Zastavěným územím neprochází žádný vodní tok, celkový podíl vodních ploch v krajině je nízký. Nejzásadnějšími zdroji znečištění ovzduší jsou blízká cementárna v Mokré, případně pálení odpadů obyvateli.

Tabulka 1: Základní charakteristiky obce Pozořice

| Lokalita |  |
| --- | --- |
| Status | Městys |
| LAU (obec) | CZ0643 583677 |
| Kraj (NUTS 3) | Jihomoravský (CZ064) |
| Okres (LAU 1) | Brno-venkov (CZ0643) |
| Obec s rozšířenou působností | Šlapanice |
| Katastrální výměra | 15,49 km² |
| Zeměpisné souřadnice | 49°12′35″ s. š., 16°47′27″ v. d. |
| Základní údaje |  |
| Počet obyvatel | 2 286 (k 1. 1. 2022) |
| Počet domů | 738 (2021) |
| PSČ | 664 07 |
| Adresa obecního úřadu | Na Městečku 14 |
| Starosta | Aleš Krč |
| Oficiální web | www.pozorice.cz |

Návaznost SECAP na strategické dokumenty

Akční plán udržitelné energetiky a adaptace obcí na klimatickou změnu (SECAP) je v souladu se strategickými dokumenty:

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slavkovské bojiště pro období 2021-2027, především:

Specifický cíl 6: Zlepšit prostředí pro život a posílit péči o krajinu

Specifický cíl 7: Podpořit strategické plánování na lokální úrovni

https://slavkovskebojiste.cz/wp-content/uploads/2021/10/Koncep%C4%8Dn%C3%AD-%C4%8D%C3%A1st-SCLLD-MAS-Slavkovsk%C3%A9-boji%C5%A1t%C4%9B-v2.pdf

Program rozvoje městyse Pozořice na období 2022-2027, především:

Cíl 1: Zlepšit zázemí městyse Pozořice přispívající k lepšímu životu obyvatel

Cíl 3: Zlepšovat čistotu a vzhled prostředí a přispívat k ozeleňování městyse Pozořice a jeho okolí

http://www.pozorice.cz/assets/File.ashx?id_org=12690&id_dokumenty=8768

Analytická část

Nemovitosti a zastavěné území

Tabulka 2: Využití půdy

| Obec | Celková výměra (ha) | Zemědělská půda (ha) | Orná půda (ha) | Zahrady (ha) | Ovocné sady (ha) | Travalé lesní porosty (ha) | Nezemědělská půda (ha) | Lesní pozemky (ha) | Vodní plochy (ha) | Zastavěné plochy (ha) | Ostatní plochy (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozořice | 1 549 | 383 | 310 | 55 | 4 | 14 | 1 166 | 1 075 | 3 | 27 | 61 |

Tabulka 3: Způsob využití zastavěné plochy

| způsob využití | rozloha (ha) | rozloha (%) |
| --- | --- | --- |
| církevní stavby | 14 | 0,01% |
| doprava a infrastruktura | 6 | 0,00% |
| hospodářské budovy | 6 249 | 4,93% |
| komerční budovy | 709 | 0,56% |
| občanská vybavenost | 6 417 | 5,06% |
| ostatní budovy | 2 288 | 1,81% |
| průmyslové budovy | 4 041 | 3,19% |
| rekreační budovy | 95 | 0,07% |
| rezidenční budovy | 106 259 | 83,85% |
| sklady | 647 | 0,51% |
| celkem | 126 725 | 100,00% |

Budovy v majetku obce

Terciární (neobecní budovy)

Obytné budovy

Veřejné osvětlení

Ekonomické aktivity na území obce a podnikatelský sektor

Struktura soukromého sektoru

Tabulka 4: Podniky se zaměstnanci

| Ekonomická činnost | 01) 1 - 5 zaměstnanců | 02) 6 - 9 zaměstnanců | 03) 10 - 19 zaměstnanců | 04) 20 - 24 zaměstnanci | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení | 3 |  |  |  | 3 |
| Maloobchod, kromě motorových vozidel | 3 |  |  | 1 | 4 |
| Poskytování ostatních osobních služeb | 2 |  |  |  | 2 |
| Pozemní a potrubní doprava | 2 |  |  |  | 2 |
| Právní a účetnické činnosti | 2 |  |  |  | 2 |
| Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti | 1 |  |  |  | 1 |
| Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití | 1 |  |  |  | 1 |
| Specializované stavební činnosti | 3 |  |  |  | 3 |
| Stravování a pohostinství | 5 |  |  |  | 5 |
| Těžba ropy a zemního plynu | 1 |  |  |  | 1 |
| Velkoobchod, kromě motorových vozidel |  |  | 1 |  | 1 |
| Veterinární činnosti |  | 1 |  |  | 1 |
| Výroba elektrických zařízení | 1 |  |  |  | 1 |
| Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení | 2 |  |  |  | 2 |
| Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků |  |  | 1 |  | 1 |
| Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení | 1 |  |  |  | 1 |
| Výroba potravinářských výrobků | 1 |  |  |  | 1 |
| Výroba pryžových a plastových výrobků |  |  |  | 1 | 1 |
| Výroba strojů a zařízení j. n. | 1 |  |  |  | 1 |
| Výstavba budov |  | 1 |  |  | 1 |
| Zdravotní péče | 5 | 1 |  |  | 6 |
| Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |  |  | 1 |  | 1 |
| Celkem | 34 | 3 | 3 | 2 | 42 |

Tabulka 5: Neziskové organizace

| Ekonomická činnost | 01) 1 - 5 zaměstnanců | 10) Neuvedeno | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů |  | 14 | 14 |
| Sportovní, zábavní a rekreační činnosti | 1 | 2 | 3 |
| Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení |  | 1 | 1 |
| Celkem | 1 | 17 | 18 |

Struktura veřejného sektoru

Tabulka 6: Struktura veřejného sektoru

| Ekonomická činnost | 03) 10 - 19 zaměstnanců | 05) 25 - 49 zaměstnanců | 07) 100 - 199 zaměstnanců | 10) Neuvedeno | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů |  |  |  | 3 | 3 |
| Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení |  | 1 |  |  | 1 |
| Vzdělávání | 1 |  | 1 |  | 2 |
| Celkem | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |

Rozpočet obce

Hospodaření s budovami

Hospodaření s energiemi

Doprava

Dopravní prostředky v majetku obce

Tabulka 7: Doprava

| DOPRAVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet autobusových zastávek |  |  | 10 |
| Počet železničních zastávek |  |  | 0 |
| Počet automobilů v obecním majetku |  | Užitkové vozy: | 1 |
|  |  | Osobní automobil/mikrobus: | 2 |
| Počet automobilů v soukromém majetku využívaných k obecním účelům |  |  | 4 |
| Mobilní služby zajišťované obcí (např. senior taxi, školní autobus apod.) - popis |  |  | senior taxi - obecním osobní vozidlem Dacia Duster |

Soukromá a komerční doprava – sčítání dopravy 2016 a 2020/2021

Census 2016

Cirkulární ekonomika a odpadové hospodářství

Přehled produkce odpadů a míry třídění, obce Blažovice, Kobylnice, Hrušky, Mokrá-Horákov, Moutnice, Pozořice a Vážany nad Litavou za období 2017–2021

Tabulka 8: Základní statistiky zkoumané skupiny obcí

|  | Počet obyvatel (průměr 2017–2021) | Zastavěná plocha (ha) | Hustota obyvatel na km2 zastavěné plochy |
| --- | --- | --- | --- |
| Blažovice | 1 223 | 17,0 | 7 202 |
| Kobylnice | 1 151 | 12,5 | 9 213 |
| Mokrá-Horákov | 2 763 | 20,0 | 13 824 |
| Moutnice | 1 175 | 16,8 | 7 000 |
| Pozořice | 2 298 | 27,2 | 8 459 |
| Hrušky | 769 | 12,8 | 6 022 |
| Vážany nad Litavou | 728 | 12,8 | 5 706 |

Velikostně se obce pohybují od 700 do 2800 obyvatel, co značí až čtyřnásobný rozdíl ve velikosti. Zastavěná plocha, resp. plocha kde bydlí obyvatelstvo a kde se následně tvoří i převážná většina komunálního odpadu se u těchto obcí pohybuje mezi 12 až 27 ha, co představuje více než dvojnásobný rozdíl ve velikosti. Od těchto veličin se pak odvíjí i hustota zalidnění vůči zastavěné ploše, které je v rozmezí 5700 až 13800 obyvatel na zastavěný km2, co značí opět více než dvojnásobný rozdíl.

Nakládání s pevnými odpady

Obec Pozořice dodala tabulku s uvedeným množstvím vysbíraných odpadních frakcí pro jednotlivé roky. Obec třídí standardní odpadní frakce (papír, plast, sklo, bioodpad) a navíc vykazuje samostatně suť.

Množství produkovaných hlavních odpadních frakcí se pohybuje na necelých 600 tun. SKO v prvních letech klesá z hodnoty téměř 400 tun na 250 tun, následně se opět vrací na necelých 350 tun. Tříděný odpad významně roste ze 70 tun na více než 150 tun v roce 2020, avšak v roce 2021 klesá zpátky na hodnotu z roku 2019 kolem 110 tun, bioodpadu je kolem 130 tun plus minus 20 tun dle konkrétního roku. Vývoj míry třídění kopíruje inverzně množství SKO a nejdřív roste z 35 % na více než 50 % v roce 2019 s následným ustálením kolem 45 %. Bez zahrnutí bioodpadu jsou tyto hodnoty významně nižší s počátkem na 15 % a nejvyššími hodnotami přes 30 % v letech 2019–20. Třídění odpadu vč. bio je v rámci porovnávané skupiny u obce Pozořice spíš podprůměrné, míra třídění bez zahrnutí bio je průměrná. Množství SKO dosáhlo v roce 2019 své lokální dno, mimo to je ale vývoj celkově v letech 2018–21 spíš stabilní.

Obrázek 3: Množství komunálních odpadů produkovaných v Pozořicích

Obrázek 4: Množství komunálních odpadů produkovaných v Pozořicích – rozdělení

Po přepočítání množství vyprodukovaných odpadů na osobu se celkové množství pohybuje po celou dobu na úrovni kolem 250 kg a představuje tak spíš nižší celkové množství v rámci skupiny obcí. Množství SKO s hodnotou kolem 130 kg je mírně podprůměrné, množství tříděného odpadu s hodnotou kolem 50 kg cca průměrné (ale s výjimkou posledního roku je patrný postupný nárůst), naopak množství bioodpadu s hodnotami kolem 60 kg patří k nižším.

Obrázek 5: Množství komunálních odpadů produkovaných v Pozořicích na osobu

Hospodaření s vodou

Předmětem odborného posouzení je návrh opatření pro udržitelnou energii v obci Pozořice. Cílem je vytvořit vyhodnocení a doporučení opatření v oblasti energií v rámci hospodaření s dešťovou a odpadní vodou. Návrh opatření bere v potaz typické městské objekty, které obec spravuje, na parametry sítě zásobování vodou a kanalizační síť, na parametry čistírny odpadních vod odpovídající velikostí a technologií. V následující části bude zpracována případová studie pro návrh hospodaření s dešťovou a odpadní vodou v rámci infrastruktury vybraného města.

Geologické poměry

Katastrální území sídla Pozořice leží na rozhraní dvou geomorfologických celků–Dyjskosvrateckého úvalu a Drahanské vrchoviny. Dyjsko-svratecký úval zasahuje do jižní části katastru svým podcelkem Pracká pahorkatina a okrskem Šlapanická pahorkatina. Tato nížinná pahorkatina je tvořena neogenními usazeninami a výstupy brněnského plutonu, kulmu a jury. Reliéf je pouze mírně zvlněný, nad průměrnou nadmořskou výšku 300 m nápadněji vystupuje pouze vrchol Poustky s vysílačem na JV městyse.

Severní část území, spadající do Drahanské vrchoviny tvoří Konická vrchovina se svým okrskem Hornoříčecká vrchovina. Hornoříčecká vrchovina je budovaná spodnokarbonským slepencem, drobami a břidlicemi místy s miocenními jíly. Její velká členitost je silně ovlivněná i neotektonickými pohyby, kterými byla rozlámaná na řadu ker. Tato převážně zalesněná část území je členěná řadou úzkých údolíček. Nejvyšším bodem je Kalečník (533,3 m) na severním okraji katastru. Mapa je zobrazena na Obrázek 3.

Obrázek 3: Mapa geologických poměrů obce Pozořice

Mapa potencionálního vsaku

Větší část městyse Pozořice se podle mapy potencionálního vsaku nachází v oblastech s vysokou schopností vsaku s vyskytujícími se sprašemi. Mapa je uvedena na Obrázek 4. Tato mapa slouží pouze jako informativní pomůcka pro hodnocení vsakování z hlediska geologického a hydrogeologického prostředí. Mapa potencionálního vsaku nemůže nahradit realizaci hydrogeologického průzkumu pro vsakování srážkových vod.

.

Obrázek 4: Mapa potenciálního vsaku obce Pozořice

Lokality s významným výskytem dešťových vod

Základem HDV v městysi Pozořice je posouzení stávajícího konvenčního odvodnění města. Před posouzením výhledového stavu byl učiněn návrh decentralizovaného odvodnění tam, kde je to možně. Primárně se jedná o pozemky a objekty ve vlastnictví městyse Pozořice.

V rámci projektu bylo lokalizováno několik lokalit s významným výskytem dešťových a odpadních vod. Tyto lokality budou posouzeny a následně navrženy opatření ke snížení odtoku dešťových vod do jednotné stokové sítě a hospodaření s odpadními vodami v rámci budov. Výsledkem je studie, která umožňuje uživateli stokové sítě, tedy městysi Pozořice, volit způsoby, jak řešit nedostatky na stávajícím odvodnění obce a snížit energetickou a finanční náročnost obce.

Popis stávajícího odkanalizování města

V obci Pozořice se nenachází žádný významný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby. V obci se nachází několik zařízení, podniků a provozoven, které mohou mít vliv na produkci odpadních vod:

Dům s pečovatelskou službou;

EXTERIER BETON s.r.o. – betonové výrobky;

K&S, s.r.o. - lisovna umělých hmot;

ZŠ a MŠ Pozořice – školství;

ZUŠ Pozořice – školství;

Zahradnictví Barša – zahradnictví [12].

V obci Pozořice byla v letech 2009–2010 vybudovaná gravitační splašková kanalizace, kterou jsou odpadní vody odváděny do jihozápadní části obce, kde jsou zaústěny do kanalizační sítě obce Sivice. Splaškové odpadní vody jsou z obce Pozořice odváděny přes kanalizační sítě obcí Sivice, Tvarožná a Jiříkovice do stávajícího sběrače FII-1 Líšeň – Tuřany, který ústí do čerpací stanice v Ponětovicích. Z čerpací stanice Ponětovice jsou odpaní vody čerpány pomocí dvou výtlačných potrubí do kanalizační sítě města Brna a následně odváděny k čištění na ČOV v Brně Modřicích [12].

Vzhledem ke konfiguraci terénu je kanalizační síť doplněna o další 3 ks čerpacích stanic s výtlaky, kterými jsou odpadní vody čerpány do gravitační části kanalizace. Do kanalizační sítě Pozořice jsou přivedeny splaškové odpadní vody z obcí Kovalovice a Viničné Šumice. Na ČS Ponětovice jsou přiváděny odpadní vody z města Šlapanice a její místní části Bedřichovice, a dále z obcí Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice, Kovalovice, Mokrá-Horákov, Podolí, Ponětovice, Pozořice, Prace, Sivice, Tvarožná, Velatice, Viničné Šumice a z městské části Brno – Líšeň, které náleží do povodí vodního toku Říčka [12].

K čištění odpadních vod dochází na městské ČOV Brno. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s nitrifikačním a denitrifikačním stupněm a odstraňováním fosforu simultánním srážením. Projektovaná a maximální kapacita ČOV je 515.000 EO. Recipientem pro vyčištěné odpadní vody je vodní tok řeka Svratka. Provozovatelem kanalizace je Vodárenská akciová společnost a.s. [12].

Tabulka 9: Základní údaje o odkanalizování obce Pozořice

Radnice

Tabulka 10: Charakteristika radnice

| Název | Radnice |  |
| --- | --- | --- |
| Označení lokality v situaci | G1 |  |
| Účel nemovitosti | Radnice |  |
| Plánované rekonstrukce | Úprava nepoužívaného septiku na dešťovou nádrž. |  |
| Hospodaření s dešťovou vodou | ne |  |
| Druh hospodaření s dešťovou vodou | - |  |
| Významná produkce šedých vod | ano |  |
| Počet sanitárních předmětů | WC | - |
|  | Umyvadla | 10 |
|  | Sprchy | 1 |
| Napojení nemovitosti do kanalizace | Ano |  |
| Popis stávajícího stavu nemovitosti | Nemovitost č.p. 14 je odkanalizována do oddílné stoky. Dešťové vody jsou vedeny vně domu do dešťové stoky. Nemovitosti má sedlovou střechu. |  |
| Popis stávajících ploch v okolí nemovitosti | V blízkosti řešeného objektu vede trasa podzemního vedení kanalizace, vodovodu a plynovodu. |  |
| Popis návrhu technického řešení |  |  |

Lokalita řešeného objektu

Řešený objekt se nachází na parcele katastru nemovitostí č. 107 v katastrálním území Pozořice (726907) ve vlastnictví Městys Pozořice, číslo LV 10001.

Obrázek 5: Situace lokality G1

Obrázek 6: Výřez z katastrální mapy, pozemek parcelní č. 107

Dělnický dům

Tabulka 11: Charakteristika dělnického domu

| Název | Dělnický dům |  |
| --- | --- | --- |
| Označení lokality v situaci | G2 |  |
| Účel nemovitosti | Kulturní sál, hospoda, klubovny |  |
| Plánované rekonstrukce | Obnovit v 2 NP mateřskou školku, opravit kompletně interiér, nové gastro zařízení a vybavení hospody, odvlhčení objektu a nové hydroizolace, oprava toalet, vybudovat výtah. |  |
| Hospodaření s dešťovou vodou | ne |  |
| Druh hospodaření s dešťovou vodou | - |  |
| Významná produkce šedých vod | ne |  |
| Počet sanitárních předmětů | WC | - |
|  | Umyvadla | 14 |
|  | Sprchy | 1 |
| Napojení nemovitosti do kanalizace | Ano |  |
| Popis stávajícího stavu nemovitosti | Nemovitost č.p. 291 je odkanalizována do oddílné stoky. Dešťové vody jsou vedeny vně domu do dešťové stoky. Nemovitosti má valbovou střechu. |  |
| Popis stávajících ploch v okolí nemovitosti | V blízkosti řešeného objektu vede trasa podzemního vedení kanalizace, vodovodu a plynovodu. V okolí nemovitosti jsou zatravněné plochy. |  |
| Popis návrhu technického řešení |  |  |

Lokalita řešeného objektu

Řešený objekt se nachází na parcele katastru nemovitostí č. 1208 v katastrálním území Pozořice (726907) ve vlastnictví Městys Pozořice, číslo LV 10001.

Obrázek 7: Situace lokality G2

Obrázek 8: Výřez z katastrální mapy, pozemek parcelní č. 1028

Pečovatelský dům

Tabulka 12: Charakteristika pečovatelského domu

| Název | Pečovatelský dům |  |
| --- | --- | --- |
| Označení lokality v situaci | G3 |  |
| Účel nemovitosti | Pečovatelský dům se 17 byty |  |
| Plánované rekonstrukce | - |  |
| Hospodaření s dešťovou vodou | ne |  |
| Druh hospodaření s dešťovou vodou | - |  |
| Významná produkce šedých vod | ano |  |
| Počet sanitárních předmětů | WC | - |
|  | Umyvadla | 20 |
|  | Sprchy | 17 |
| Napojení nemovitosti do kanalizace | Ano |  |
| Popis stávajícího stavu nemovitosti | Nemovitost č.p. 674 je odkanalizována do oddílné stoky. Dešťové vody jsou vedeny vně domu do dešťové stoky. Nemovitosti má sedlovou střechu. |  |
| Popis stávajících ploch v okolí nemovitosti | V blízkosti řešeného objektu vede trasa podzemního vedení kanalizace, vodovodu a plynovodu. V okolí nemovitosti jsou zatravněné plochy. |  |
| Popis návrhu technického řešení |  |  |

Lokalita řešeného objektu

Řešený objekt se nachází na parcele katastru nemovitostí č. 79 v katastrálním území Pozořice (726907) ve vlastnictví Městys Pozořice, číslo LV 10001.

Obrázek 9: Situace lokality G3

Obrázek 10: Výřez z katastrální mapy, pozemek parcelní č. 79

Hasičská zbrojnice

Tabulka 13: Charakteristika hasičské zbrojnice

| Název | Hasičská zbrojnice |  |
| --- | --- | --- |
| Označení lokality v situaci | G4 |  |
| Účel nemovitosti | Předláždění manipulační plochy a příjezdové komunikace. |  |
| Plánované rekonstrukce | - |  |
| Hospodaření s dešťovou vodou | ne |  |
| Druh hospodaření s dešťovou vodou | - |  |
| Významná produkce šedých vod | ano |  |
| Počet sanitárních předmětů | WC | - |
|  | Umyvadla | 3 |
|  | Sprchy | 3 |
| Napojení nemovitosti do kanalizace | Ano |  |
| Popis stávajícího stavu nemovitosti | Nemovitost č.p. 403 je odkanalizována do oddílné stoky. Dešťové vody jsou vedeny do dešťové stoky. Nemovitosti má plochou střechu. |  |
| Popis stávajících ploch v okolí nemovitosti | V blízkosti řešeného objektu vede trasa podzemního vedení kanalizace, vodovodu a plynovodu. |  |
| Popis návrhu technického řešení |  |  |

Lokalita řešeného objektu

Řešený objekt se nachází na parcele katastru nemovitostí č. 424/2 v katastrálním území Pozořice (726907) ve vlastnictví Městys Pozořice, číslo LV 10001.

Obrázek 11: Situace lokality G4

Obrázek 12: Výřez z katastrální mapy, pozemek parcelní č. 424/2

Základní škola

Tabulka 14: Charakteristika základní školy

| Název | Hasičská zbrojnice |  |
| --- | --- | --- |
| Označení lokality v situaci | G4 |  |
| Účel nemovitosti | Předláždění manipulační plochy a příjezdové komunikace. |  |
| Plánované rekonstrukce | - |  |
| Hospodaření s dešťovou vodou | ne |  |
| Druh hospodaření s dešťovou vodou | - |  |
| Významná produkce šedých vod | ano |  |
| Počet sanitárních předmětů | WC | - |
|  | Umyvadla | 3 |
|  | Sprchy | 3 |
| Napojení nemovitosti do kanalizace | Ano |  |
| Popis stávajícího stavu nemovitosti | Nemovitost č.p. 403 je odkanalizována do oddílné stoky. Dešťové vody jsou vedeny do dešťové stoky. Nemovitosti má plochou střechu. |  |
| Popis stávajících ploch v okolí nemovitosti | V blízkosti řešeného objektu vede trasa podzemního vedení kanalizace, vodovodu a plynovodu. |  |
| Popis návrhu technického řešení |  |  |

Lokalita řešeného objektu

Řešený objekt se nachází na parcele katastru nemovitostí č. 659 v katastrálním území Pozořice (726907) ve vlastnictví Městys Pozořice, číslo LV 10001.

Obrázek 13: Situace lokality G5

Obrázek 14: Výřez z katastrální mapy, pozemek parcelní č. 659

SWOT

Tabulka 15: SWOT analýza

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| Voda | Voda |
| V obci se nachází dešťová kanalizace. | Část obce se nachází ve sprašových oblastech. |
| Část obce se nachází v oblastech s vysokou schopnosti vsaku. | ČOV Brno – Modřice a opatření se tedy projeví „v jiném regionu“. |
| Odpady | Odpady |
| vysoká míra třídění odpadů | nevyhovující kapacita kontejnerů na bioodpad, stav okolí sběrných míst |
| nízká frekvence svozů odpadů | pálení odpadků a trávy |
| svoz od domu | málo bioodpadu |
| MESOH | nevyhovující třídění do pytlů |
|  | 1/4 obyvatel nezapojena do MESOH |
| Ostatní | Ostatní |
| vysoký podíl lesních ploch | hlukové zatížení |
| konstantní výsadba zeleně v obci | nedostatečné parkovací kapacity |
| malé ohrožení erozí | chodníky |
|  | technický stav komunikací |
|  | částečně využívaný brownfield |
| Příležitosti | Hrozby |
| Odpady | Odpady |
| pokračovat v trendu vývoje OH do roku '20 | černé skládky v okolí |
| optimalizovat nastavení MESOH | nárůst SKO |
| zapojit víc obyvatel do MESOH | klesá množství bioodpadu i míra třídění od '21 |
|  | funkční nedostatky evidence v MESOH |
|  | části obyvatel nestačí nízká frekvence vývozu odpadu |
| Ostatní | Ostatní |
|  | cementárna v Mokré jako znečišťovatel ovzduší |
|  | nárůst dopravy související s rekonstrukcí D1 |
|  | monokulturní hospodaření |

Výchozí emisní bilance (BEI):

Výchozí rok bilance

Počet obyvatel ve výchozím roce bilance

Emisní faktor (standardní nebo LCA)

Jednotka emisního reportingu (CO2 nebo CO2-ekvivalent)

Odpovědný útvar (hlavní kontakt)

Detailní výsledky BEI z hlediska konečné spotřeby energie a emisí skleníkových plynů

Souhrn a komparace

Strategie pro Pozořice

Strategie

Vize

Mitigační a adaptační závazky

Vytvořené či přidělené koordinační a organizační struktury

Vyčleněné personální kapacity

Zapojení stakeholderů a občanů

Celkový rozpočet implementace a finanční zdroje

Proces implementace a monitoringu

Hodnocení adaptačních možností

Strategie pro případ extrémních klimatických událostí

Hodnocení rizik a zranitelnosti (RVA)

Očekávané meteorologické a klimatické události relevantní pro místní autority či region

Zranitelnosti relevantní pro místní autority či region

Očekávané klimatické dopady na místní autority či region

Lidé a majetek ohrožení dopady změny klimatu

Mitigační aktivity a opatření po celou dobu platnosti akčního plánu.

Adaptační aktivity a opaření po celou dobu platnosti akčního plánu.

Závěr

Seznam literatury a použitých pramenů

Seznam tabulek

Seznam obrázků (včetně grafů)

Seznam zkratek

Seznam příloh